T E H N I Č N O    P O R O Č I L O

Načrt: 1571/15

Datum : november 2015

# SPLOŠNI PODATKI

  - Objekt

OBNOVA CESTE RIMSKE TOPLICE - SENOŽEČE - ZIDANI MOST

  - Investitor

Občina LAŠKO

Mestna ulica 2

3270 LAŠKO

  - Projektna naloga

Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo na fazi izvedbenega načrta za obnovo ceste rimske toplice - Senožeče - Zidani most (LC 200011). Obnova obravnavanega odseka  ceste se začne na koncu obstoječega asfalta in poteka vse do priključka na cesto JP 700021 v razdalji 800 m.

Cesta se predvidi v asfaltirani obliki širine 3,00 m oz 4,00 m skupaj z bankino in muldo. Potrebno je predvideti odvodnjavanje z jaški in prečnimi prepusti. Po celotni trasi ceste je potrebno predvideti drenažo.

Na območjih kjer so vidni vodni izviri ali območje plazenja je potrebno izvesti drenažno rebro ali globoko drenažo, ter zaradi širitve ceste proti vkopni brežini in na nasipni strani zavarovati z podpornimi zidovi kamen/beton. Prav tako je potrebno spodnji ustroj sanirati z kamnito gredo.

Predlog rešitve:

- širina asfaltnega vozišča je predvidena 3,00 m +  0,5 m mulda + 0,5 m bankina

- računska hitrost 40 km/h

- izvedejo se asfaltne mulde

- potrebno je urediti odvodnjavanje cestišča

- izvede se stabilizacija zamočvirjenih in plazovitih površin (drenažno rebro, globoka drenaža, obloga brežine, podporni zidovi, kamnita greda)

- predvidi se zaščita obstoječih infrastrukturnih vodov.

  - Projektne osnove

Vrsta in pomen ceste

Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana priključna cesta občinska oz lokalna cesta ( LC 200011).

Obstoječe razmere

Obnova ceste je predvidena na območju trase obstoječe makadamske ceste. Obnova obravnavanega odseka  ceste se začne na koncu obstoječega asfalta in poteka vse do priključka na cesto JP 700021 v razdalji 800 m.

Obravnavana obnova ceste leži na začetku trase vzdolžno v strmem terenu in na zadnji tretjini preide v ravninski del. Cesta služi kot povezovalna in dostopna cesta do stanovanjskih hiš. Obstoječa občinska cesta (LC 200011) je širine 3,0 m in je v celoti makedamska.

Max.vzdolžni naklon nivelete obravnavane ceste znaša 14 %,

Odvodnjavanje zaledne vode in padavinske vode je urejeno z razpršenim odvajanjem preko cestišča v obcestni jarke ali direktno po nasipni brežini. Na dveh mestih so vidni posamezni izviri in zamočvirjena zaledja.

Geodetske podlage

Za predmetni odsek ceste je pridobljen na Geodetski upravi RS zemljiški kataster parcelnih mej in številk v digitalni obliki. Izdelan je geodetski posnetek terena iz strani projektanta. Višine v projektu so absolutne.

Vodnogospodarski pogoji in ureditve

Z obnovo ceste se razmere na širšem območju ne spremenijo. Sam poseg zajema določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju.

Odvodnjavanje površinskih vod se spelje preko prečnih prepustov do nasipne brežine.

# TEHNIČNI OPIS TRASE

  - Vrsta objekta

Objekt prometne infrastrukture; obnova ceste Rimske Toplice - Senožeče - Zidani most (LC 200011).

  - Tehnični podatki

Kategorija ceste: lokalna cesta (LC 200011)

Vrsta terena:	gričevnat

Računska hitrost: 40 km/h

  - Normalni profil

- normalni prečni profil dovozne ceste LC 200011- Rimske Toplice - Senožeče - Zidani most

KARAKTERISTIČNI PROFIL 1

- berma		 		1 x 0,25 = 	0,25 m

- asfaltna mulda	 		1 x 0,50 = 	0,50 m

- vozni pas				1 x 3,00 = 	3,00 m

- peščena bankina			1 x 0,50 =	0,50 m

- berma		 		1 x 0,25 = 	0,25 m

--------------------------

SKUPAJ:			    			4,50 m

KARAKTERISTIČNI PROFIL 2

- berma			   	1 x 0,25 =	0,25 m

- asfaltna mulda			1 x 0,50 =	0,50 m

- vozni pas				1 x 3,00 = 	3,00 m

- asfaltna mulda	 		1 x 0,50 = 	0,50 m

- berma			 	1 x 0,25 = 	0,25 m

--------------------------

SKUPAJ:			    			4,50 m

KARAKTERISTIČNI PROFIL 3

- berma				1 x 0,25 =	0,25 m

- asfaltna mulda			1 x 0,50 =	0,50 m

- vozni pas				1 x 3,00 = 	3,00 m

- peščena bankina	 		1 x 0,50 = 	0,50 m

- podporni zid			 	1 x 0,35 = 	0,35 m

--------------------------

SKUPAJ:			    			4,60 m

  - Os ceste

Dolžina obnove odseka obravnavane ceste (LC 200011) znaša 800,0 m.

Na celotni trasi os ceste presega minimalni dovoljen radij, zato se na tem mestu izvede razširitev v skladu s pravilnikom o srečanju dveh merodajnih vozil oz v skladu z razpoložljivo dopustnostjo terena.

Lokacija in širina razširitve je razvidna iz situacije, vzdolžnega profila in prečnih profilov.

  - Priključni radiji

Priključki k individualnim hišam in na polja, gozd oz. travnike se prilagodijo obstoječim zavijalnim krivuljam. Prav tako se prilagodi niveleta priključka oz vijačenje naklona z prilagoditvijo na robne pogoje lokalne ceste.

  - Skloni

Prečni skloni vozišča so odvisni od vrednosti horizontalnih elementov trase in sicer min  prečni sklon znaša 2,5 %,  max pa 5 %.

V območju priključka se izvede vijačenje vozišča. Vzdolžni naklon predvidene obnove ceste presega dovoljenih 11 % in sicer največji znaša 13,8 %, vendar zaradi konfiguracije terena in ekonomskega vidika naklona ni možno oz. ni smiselno zmanjševati. Prečni sklon priključne ceste je prilagojen obstoječi cesti. Na priključni cesti se višina nivelete prilagodi višinam obstoječega vozišča. Vertikalni radiji konkavnih in konveksnih zaokrožitev ne presegajo minimalnih zahtev.

  - Širine in dolžine pasov

Dolžina obravnavane ceste  znaša 800 m

Širina voznega pasu na cesti  je 1 x 3,00 m  na celotni trasi.

Na večjih ovinkih, kjer dopušča teren, se izvedejo razširitve vozišča oz cestišča in sicer v utrjeni makadamski izvedbi, širine 1,0 m.

  - Konstrukcija spodnjega ustroja

Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V večinskem delu trase odseka ceste niveleta sledi sedanjemu vozišču. V primeru neprimernega spodnjega ustroja je potrebno izvesti dodatni izkop za izvedbo kamnite zložbe (grede) pod tamponom.

V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira  do zbitosti min 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenaži.

Izkopani material v izkopu se lahko uporabi za nasipe z komprimiranjem.

Kjer je cesta v nasipu se temeljenje nasipne brežine izvede s stopničastimi zaseki do raščenih tal. Nasipi na območju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm. Naklon spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenaži.

  - Konstrukcija zgornjega ustroja

Večinoma niveleta sledi sedanjemu vozišču, nižajo se samo posamezne vzpetine na krajši razdalji. Obstoječi tlak se v večini odstrani, kjer je nivo nove nivelete višji od 50,00 cm napram trenutnemu nivoju, se tampon samo dosuje, sicer ga je potrebno izkopati, poglobiti teren in zasuti z novim tamponom oz. zmrzljinsko odpornim materialom. V kolikor izkopani tampon zadostuje tehničnim zahtevam, se lahko le ta uporabi za nasip. Debelina tampona ne sme biti tanjša od 60 cm in se izvede z drobljencem frakcije 0-32 mm debeline 40 cm in frakcije 0-64 mm debeline večje od 20 cm.

Na območju neprimernega spodnjega ustroja (plazovit, močvirnati - ilovnati teren) je potrebno sanirati vozišče z kamnito gredo. Izvedemo jo z vtisom skal premera 20 – 50 cm v spodnji ustroj ter zasip skal z gruščem širine zrna 0 – 150 mm (60% skal in 40 % grušča). Na tem območju je potrebno na spodnji ustroj položiti drenažni filc – geotekstil (250g/m2) in v tampon na globini 20 cm položiti geomrežo (glej karakteristične profile). Prav tako je potrebno na nasipni brežini, kjer se pojavlja plazenje ceste in na mestu večjega posega v brežino izvesti podporni zid kamen/beton (glej karakteristične profile).

Vozišče se izvede z enoslojno asfaltno prevleko v debelini 6 cm. Mulda je širine 0,5 m ter v asfaltni izvedbi debeline 6 cm in se izvede skupaj z voziščem. Na nasprotni strani mulde ob vozišču se izvede peščena bankina v širini 0,5 m. Nosilnost vozišča po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom mora doseči vsaj 100,00 MPa.

Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot:

izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo terena ter izvedba zaobljenih robov brežin

z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito površin. Širitev nasipa je potrebno izvesti z obveznim stopničenjem v utrjeni del nasipa ceste. Nasipna brežina se izvede v naklonu 1,5 : 1, vkopna brežina pa v naklonu 1 : 1.

    - asfalt AC 16 surf  B 70/100 A4 - 6cm

    - 40 cm - tampon D 0 – 32 (atestiran)

    - 20 cm – tampon D 0 - 64

  - Odvodnjavanje

Na celotni trasi zagotovimo odvodnjavanje z vozišča z minimalnim prečnim sklonom v asfaltno muldo, ki se razbremeni z vtočnim jaškom in naprej preko cevnega cestnega prepusta v bližnji jarek oz brežino. Na predelih, kjer ni mogoče vodo spustiti preko ceste zaradi poljskih površin ali brežine na vsaki strani je potrebno vodo voditi preko DKC cevi do najbližjega prepusta, kjer je omogočen prepust preko ceste.

Na robu vozišča pod muldo se izvede drenaža, ki jo speljemo v jaške. Uporabimo midren cev Ø 100 mm, ki jo položimo na betonsko posteljico in jo zasujemo z drenažnim nasutjem. Drenažni nasip se zaščiti s filcem.

Večinski del trase vozišča se izvede z plitvo drenažo fi 100 mm na desni strani cestišča pod muldo. Na mestih, kjer je predvidena položitev DKC- drenažno kanalizacijskih cevi ni potrebno izvajati plitve drenaže. Lokacija drenaže se izvede izven lokacije obstoječega vodovoda oz optike, z izvedbo primernega naklona spodnjega ustroja 4% proti drenaži.

Ker je na določenem  območju trase vidna nestabilnost tal ceste (plazovito območje in neustrezno obstoječe odvodnjavanje ceste) je potrebno na tem območju zaradi nevarnosti upada zemljine na cesto izvesti pravokotno na cesto drenažno rebro fi 150 v globini 2 – 2,5 m in ob cesti globoko drenažo fi 150 mm na globini 1,5 m.

Na predelu nasipov se iztoki tlakujejo v obliki mulde s kamnitimi bloki. Vtočni jaški oz požiralniki so iz betonskih cevi fi 60 cm z LTŽ rešetko. Locirajo se na zunanji strani ob muldi.

Vse cevi morajo biti položene na globini min 50 cm, merjene med zgornjim robom cevi in terenom. Primerno tej globini morajo biti prilagojeni vsi revizijski jaški in požiralniki. Mesto cevnih prepustov, revizijskih jaškov ter požiralnikov je razvidno iz situacije.

  - Prometna ureditev

Obravnavana cesta LC 200011 se priključuje na cesto JP 700021 zaradi česar je potrebno na priključku postaviti znak II – 1 (križišče z prednostno cesto) skupaj z pripadajočo horizontalno označbo (prekinjena široka prečna črta V-10).

  - Objekti

Podporni zid 1,2 in 3 kamen/beton

    - Podporni zid kamen/beton se izvede v višini do 1.4 m.

    - Globina temeljenja znaša minimalno 0.9 m pod nivojem terena oz do stabilnega sloja zemljine.

    - zid in temelj obloge brežine je na natezni strani (ob brežini) sestavljen iz armiranega betona (1/3 preseka), na tlačni strani (lice) pa iz kombinacije kamen – beton (2/3 preseka), uporabi se kamen prereza od 30 do 50 cm.

    - beton je armiran z armaturnimi mrežami B 500 A tipa ˝Q˝.

    - izvedejo se izcednice iz zida z PVC cevmi fi 50 mm

    - Nad podpornim zidom 1 in 3 se izvede AB venec debeline 10 cm, širine 35 cm in armiran z armaturno mrežo. (glej arm. načrt)

Jeklena varnostna ograja – JVO

Zaradi nevarnosti zdrsa motornih vozil po brežini na levi strani cestišča v smeri stacionaže,  je potrebno izvesti varovalno odbojno ograjo JVO,  ki jo zabijemo v teren do raščenih tal. Na mestu izvedbe podpornega zidu kamen/beton je potrebno JVO odbojno ograjo vijačiti v AB venec pete. JVO ograja ne sme biti višja od 75 cm nad nivojem vozišča ter oddaljena za 50 cm od roba vozišča. Začetni in končni del se izvedeta z poševno zaključnico.

Stabilizacija zamočvirjenih površin (drenažno rebro)

Rebro je grajeno iz kosov lomljenca mase do 1500 kg, posteljica je izvedena na izravnalnem betonu C 10/15, debeline 20 cm v katerega so vgrajena vzdolžna drenažna odvodna trdostenska cev DN 150 zaščitena z enozrnim drenažnim zasipom, debeline 40 cm nad temenom cevi. Drenažna odvodna cev ima vzdolžni padec v smeri padnice pobočja, iztok se izdela v revizijski cestni jašek. Zasip izkopa nad drenažnim kamnitim rebrom se izvede do površja oziroma predvidene ureditve z izkopnim začasno deponiranim materialom.

Na tem območju je potrebno drenažni nasip zaščititi s filcem – geotekstil (250g).

Podrobna  rešitev je prikazana v  karakterističnem profilu.

- Razsvetljava

Javna razsvetljava  križišča zaradi majhne PLDP  ni potrebna.

- Hortikultura

Nasipne in vkopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi

ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so

predmet odločitve investitorja oz lastnika zemljišča.

- TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo     		      humuziranja.

Obstoječi tamponski material iz območij, ki ga je zaradi znižanja nivelete potrebno

izkopati in se bo kasneje  uporabil kot izboljšava tem.tal, se odpelje v začasno 	                  deponijo  v bližini trase.

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo.

Deponije materiala se določajo skupaj oziroma s soglasjem občine, krajevnih institucij in nadzora.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih  in nasipnih brežin in za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolžan dela v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim možnostim oz. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v območju komunalnih vodov se izvajajo ročno v prisotnosti komunalnih upravljavcev .

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki so predpisani z Splošnimi in Posebnimi pogoji in geološko – geomehanskim poročilom.

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.

- UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Za potrebe pridobivanja odkupov zemljišč je izdelana katastrska situacija iz katere je razvidno, v katere parcele cestni svet posega.

Seveda je red prikazane natančnosti katastrske situacije v mejah, kot jih dopušča razpoložljivi kartni material.

Cesta je odmerjena oz poteka znotraj občinske meje. Pri obnovi ceste se lokacija obstoječe ceste ne spreminja.

Parcelne številke, v katere je cestišče umeščeno: k.o ŠIRJE, k.o RIMSKE TOPLICE

k.o ŠIRJE: 1485, 1494, 1713, 1437, 1436, 1496, 1497.

k.o RIMSKE TOPLICE: 1187, 1190, 1195, 1198, 1199, 1205, 1206, 1207, 1186.

- POSEG NA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE

Za potrebe pridobivanja odkupov zemljišč smo izdelali katastrsko situacijo iz katere je razvidno, v katere parcele cestni svet posega.

Seveda je red prikazane natančnosti katastrske situacije v mejah, kot jih dopušča razpoložljivi kartni material.

Sestavil:

Lenart Robert, d.i.g.