PROJEKTNA NALOGA

  - Naziv objekta

Naziv:  PREPLASTITEV CESTE TROBNI DOL - odsek ceste JP 700691

Vrsta načrta: izvedbeni načrt za izvedbo

Vrsta posega:  OBNOVA CESTE

  - Opis obstoječega stanja

Obnova ceste je predvidena na območju trase obstoječe makadamske ceste. Obnova obravnavanega odseka  ceste se začne na priključku z cesto LC 200111 in poteka v razdalji 291 m.

Obravnavana obnova ceste leži vzdolžno v strmem terenu in na koncu preide v ravninski del. Cesta služi kot povezovalna in dostopna cesta do stanovanjskih hiš. Obstoječa občinska cesta (JP 700691) je širine 3,0 m in je v celoti makedamska.

Max.vzdolžni naklon nivelete obravnavane ceste znaša 14 %,

Odvodnjavanje zaledne vode in padavinske vode je urejeno z razpršenim odvajanjem preko cestišča v obcestni jarke ali direktno po nasipni brežini. Na zadnji tretjini trase ceste so vidni posamezni izviri in plazenje ceste ter brežine.

Začetek trase odseka ceste JP 700691 (priključek na cesto LC 200111)

konec trase odseka ceste JP 700691

  - Predlog rešitve

Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo na fazi izvedbenega načrta za preplastitev ceste Trobni Dol - odsek ceste JP 700691. Preplastitev obravnavanega odseka  ceste se začne na priključku z cesto LC 200111 in poteka v razdalji 291 m.

Cesta se predvidi v asfaltirani obliki širine 3,00 m oz 4,00 m skupaj z bankino in muldo. Potrebno je predvideti odvodnjavanje z jaški in prečnimi prepusti. Po celotni trasi ceste je potrebno predvideti drenažo.

Na območjih kjer so sledi vodnih izvirov in sledi plazenja ceste in brežine je potrebno izvesti drenažno rebro in podporno konstrukcijo (pilotno steno).

Predlog rešitve:

- širina asfaltnega vozišča je predvidena 3,00 m +  0,5 m mulda + 0,5 m bankina

- računska hitrost 40 km/h

- izvedejo se asfaltne mulde in asfaltne koritnice

- potrebno je urediti odvodnjavanje cestišča

- izvede se stabilizacija zamočvirjenih in plazovitih površin (drenažno rebro, pilotna stena.)

- predvidi se zaščita obstoječih infrastrukturnih vodov.

  - Obstoječa razpoložljiva projektna dokumentacija

Upoštevati je potrebno lokacijske podatke in prostorski akt.

  - Smernice za izdelavo projekta

Projekt mora biti v skladu z pravilnikom o projektni dokumentaciji

- Splošni del

- Tehnični del

- risbe

  - Projektni pogoji in soglasja

Pridobiti je potrebno naslednje projektne pogoje in soglasja:

- Elektro Celje

- Komunala Laško d.o.o.

- Telekom

- Pivovarna Laško

  - Navedba predpisov

Projekt mora biti v skladu z zakonodajo, predpisi in tehničnimi specifikacijami:

- ZGO-1,

- ZUreP-1,

- ZPNačrt,

- Zakon o cestah,

- Zakon o pravilih cestnega prometa

- Pravilnik o projektiranju cest

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste

- Tehnične smernice za ceste

  - Tehnični pogoji za projektiranje

8.1 Obseg načrtovanih del

- Načrt ceste

8.2 Geodetski načrt

- Posnetek terena brez certifikata

8.3 Smernice za projektiranje

- Posnetek terena

- Načrt ceste

- Odvodnjavanje cestišča

- izvedba podpornih zidov kamen/beton

8.4 Planska doba

Predvidena planska doba ceste je 20 let (po ZGO-1)

8.5 Normalni prečni profil

- Širina asfaltnega vozišča: 3,00 m

- Širina povozne asfaltne mulde in koritnice: 0,5 m

- Širina peščene bankine : 0,5 m

- Širina berme: 2 x 0,25 m

  - Zaključek

Izvedbeni načrt mora biti izdelan v skladu z projektno nalogo. Vse morebitne predloge oz spremembe morajo biti izdelane v skladu z navodili in soglasjem investitorja.

Izdelovalec:                                                                       Investitor:

Robert LENART, dipl.inž.grad.                                       Občina Laško