5 . T E H N I Č N O    P O R O Č I L O

Projekt: 180/2020

Datum : marec 2020

# SPLOŠNI PODATKI

  - Objekt

UREDITEV JP702081 LOVSKI DOM-CESTA NA SVETINO

  - Investitor

OBČINA LAŠKO

Mestna ulica 2

3270 Laško

  - Projektna naloga

V sklopu investicijsko vzdrževalnih del v ulici ob cesti na Svetino v Laškem, je predvidena izgradnja rekonstrukcija ceste JP 702081 v dolžini 124 m.

Osnovni parametri:

- Cesta je predvidena v širine 3,00 m z dodanimi razširitvami

- Predvidene so podporne konstrukcije za zavarovanje cestišča

  - Projektne osnove

Vrsta in pomen ceste

Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta občinska, obravnavana kot dostopna cesta. Glede na PLDP je cesta malo prometna.

Obstoječe stanje

Trenutno je na območju predvidene trase obstoječa asfaltna cesta, ki je dotrajana. Odvodnjavanje je delno urejeno, vendar je potrebna obnova le tega. Teren je stabilen, hribovit in suh. Na začetku dela trase je vidna manjša erozija zemljišča, katerega je potrebno sanirati.

Geodetske podlage

Za predmetni odsek ceste je pridobljen posnetek terena s strani geodeta.

Vodnogospodarski pogoji in ureditve

Z izgradnjo se odtočne razmere na širšem območju ob glavni cesti bistveno ne spremenijo. Sam poseg zajema določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju.

# TEHNIČNI OPIS TRASE

  - Vrsta objekta

Gradbeno inženirski objekt –rekonstrukcija ceste

  - Splošna ureditev

Cesta je obravnavana  kot dostopna cesta do stanovanjskih objektov.

Povozna površina ceste je asfaltna deb 5 cm + 3 cm in na vsaki strani zaključena z AB zidom oz kamnito oblogo brežine.

  - Skloni

Prečni skloni vozišča oz. dvorišča znaša 2,5 % po celotni trasi.

Vzdolžni naklon ne presega dovoljeni maksimalni naklon in znaša 1-6,75%. Na priključkih se višina nivelete prilagodi višinam vozišča.

Vertikalni radiji konkavnih in konveksnih zaokrožitev ne presegajo minimalnih zahtev. S temi nakloni je zagotovljeno površinsko odvodnjavanje vode iz cestišča.

  - Konstrukcija spodnjega ustroja

Zemeljska dela se bodo izvajala v globini izvedbe temeljev AB zidov. Kategorije terena so ocenjena na osnovi geološke karte. V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira  do zbitosti Me min = 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenaži. Kjer je cesta v nasipu se temeljenje nasipne brežine izvede s stopničastimi zaseki do raščenih tal. Nasipi na območju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm. Naklon spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenaži.

  - Zgornji ustroj

Obstoječa zemljina na območju gradnje se v celoti odstrani. Humosna zemljina se odstrani v globini 20 cm in deponira na gradbiščni deponiji za ureditev brežin po gradnji. Debelina tampona ne sme biti tanjša od 60 cm in se izvede z drobljencem frakcije 0-32 mm debeline 25 cm in frakcije 0-150 mm debeline 35 cm. Površina ceste se izvede z asfaltom debeline 5 + 3  cm.

Nosilnost povoznih površin po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom mora doseči vsaj 100,00 MPa.

Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot:

- izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo terena ter izvedba zaobljenih robov brežin

- izvedba kamnite obloge brežine: kamen-beton

- z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito površin

Nasipna brežina se izvede v naklonu 1 : 1,5, ukopna brežina pa v naklonu 1,5 - 1:1.

Sestava zgornjega ustroja: asfaltna cesta.

    - Asfalt – AC 8 surf  B70/100 A4

    - Asfalt – AC 16 base  B 70/100 A4

    - 25 cm - tampon D 32

    - 35 cm - tampon D 150 (zmrzlinsko odporen material)

  - Odvodnjavanje

Meteorna kanalizacija: služi za odvod padavinskih vod iz cestišča. Uporabijo se PVC rebraste cevi SN8 fi 110-200, ki se položijo na peščeno posteljico v naklonu 0,5 % Minimalna globina nivelete polaganja cevi znaša 0,80  m.

Padavinska voda, ki pronica v teren se zbere v obcestni drenaži ob AB zidu 1, ki je speljana v obcestne betonske LTŽ požiralnike in iz teh do predvidenih PE revizijskih jaškov fi 60 cm in naprej v obstoječo mrežo meteorne kanalizacije. Obcestna drenaža je izvedena iz drenažnega peska, ki je zaščiten z filcem, na dnu pa se v betonsko posteljico položijo trdostenske drenažne cevi premera 100 mm, ki se priključijo na točkovne požiralnike.

Padavinska voda s cestišča se spelje ob robu AB zidu (ki je za 15 cm nadvišan nad niveleto ceste) v cestne požiralnike z LTŽ rešetko premera 0,40 m in naprej v RJ lociran na obstoječi veji met. kanalizacije.

Kjer je nevarnost vdora površinske padavinske vode do objekta, se predvidi linijski požiralnik težnostnega razreda »C« s priklopom na meteorno kanalizacijo.

  - Infrastrukturni vodi (elektro, telekom, vodovod)

Lokacija predvidene izgradnje podaljška ceste je v območju komunalnih vodov, zaradi česar je potrebno izvesti zakoličbo vseh vodov s strani upravljavcev teh vodov.

Gradbena dela v bližini vodov je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso ni dovoljen.

Pred zasipom kanalov je potrebno na višini 30 cm nad vodi položiti ustrezne opozorilne trake, ki ponazarjajo vrsto vodov.

TK vodi

Po celotni dolžini se položijo cevi za optiko in sicer dvojček: alkaten PE cevi  2 x  Ø 50 mm na globini 1,0 m na peščeno posteljico in peščenim zasutjem 30 cm nad temenom  ter položitvijo opozorilnega  traku.

  - Objekti

AB podporni zid

Na območju predvidene ceste ja na vsaki strani ceste strmo pobočje zaradi česar je pod cesto potrebno predvideti podporni zid v dolžini 10,70 m, kot nadaljevanje obstoječega AB zidu z enakimi elementi.

(Glej gradbeno situacijo in armaturni načrt.)

Tehnični podatki:

    - AB podporni zid se izvedeta v max. višini 2,25 m nad niveleto terena.

    - globina temeljenja znaša 0,80 m pod nivojem terena. Globina določena glede na statični izračun zidu.

    - Uporabi se beton trdnostnega razreda C 25/30.

    - beton je armiran z armaturnimi mrežami B 500 A tipa ˝Q˝ in armaturnimi palicami BSt 500 S,

    - podporni zid se izvede z drenažo za zidom z izpustom v revizijske jaške in LTŽ požiralnike.

    - drenažni pesek se zaščiti z filcem.

Jeklena varovalna ograja nad zidom

Nad AB zidom je potrebno vijačiti jekleno pocinkano ograjo - tipska kovinska ograja identična obstoječi. Ograja je iz krogelne cevi stojine fi 4 cm ter  višine 1,1 m in držala iz krogelne cevi fi 4 cm. Stojine so na razmaku 1.5 m in vertikalne palice fi 1 cm med stojinami  so med seboj razmaknjene za 10 cm.

Točne mere se povzamejo na obstoječi ograji.

AB podporni zid kamen/beton  - kamnita obloga

Cesta se delno širi v kopno brežino, ki ni utrjena. Predvidi se podporni kamniti  zid višine 0,5 m na dolžini cca 60 m.

Na začetnem delu se zid delno poviša, da nadomestimo obstoječ lomljen del brežine.

Tehnični podatki:

    - Podporni zid kamen/beton se izvede v višini do 0,5 m.

    - globina temeljenja znaša 0,8 m pod nivojem terena oz do stabilnega sloja zemljine.

    - zid in temelj obloge brežine je na natezni strani (ob brežini) sestavljen iz armiranega betona (1/3 preseka), na tlačni strani (lice) pa iz kombinacije kamen – beton (2/3 preseka), uporabi se kamen prereza od 20 do 50 cm.

Protierozijska zaščita brežine nad zidom

Nad predvidenim podpornim zidom kamen/beton je potrebno zaradi večjega posega v brežino, kjer bo posledično nastala strmejša brežina nad zidom izvesti protierozijsko zaščito brežine v dolžini cca 40 m. Zaščito je potrebno izvesti z pritrjevanjem zaščitne kokosove mreže ploščinske mase večje od 700 g/m2 in nosilnosti - pretržne sile večje od 20 kN/m2. Na brežino se ponovno zasadijo grmovnice.

  - Razsvetljava

Ni predvidene zunanje razsvetljave.

  - Hortikultura

Ker cesto vodimo povsem po obstoječi trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe.

Nasipne in vkopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi

ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so

predmet odločitve investitorja.

- TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo     		      humuziranja.

Obstoječi tamponski material iz območij, ki ga je zaradi znižanja nivelete potrebno

izkopati in se bo kasneje  uporabil kot zasip, se odpelje v začasno 	                  deponijo  v bližini trase.

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih  in nasipnih brežin in za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolžan dela v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim možnostim oz. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v območju komunalnih vodov se izvajajo ročno v prisotnosti komunalnih upravljavcev .

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki so predpisani.

- UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Dela se bodo delno  izvajala pod prometom – predvidene so polovične zapore. Elaborat zapore pripravi izvajalec.

- POSEG NA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE

# PREDRAČUNSKA VREDNOST

Predračunska vrednost investicije znaša predvidoma  70.000,00 € z DDV

Sestavil:	Aleš Krevh, d.i.g.