OBČINA LAŠKO

Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO

Telefon:  03/733-87-00

obcina@lasko.si

|  | Naziv projekta: KOMUNALNA OPREMA NASELJA TOVSTO V LAŠKEM |
| --- | --- |

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije: DGD, PZI, komunalne opreme naselja Tovsto v Laškem, ki zajema rekonstrukcijo cest in komunalne infrastrukture na obravnavanem območju.

1.0   OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Gre za naselje Tovsto v občini Laško, ki se napaja preko obstoječih cest, vendar je slabo komunalno opremljeno. Gre za tri krake cest v skupni dolžini cca 950 m. Ceste so deloma preozke in nimajo ustrezno urejenega odvodnjavanja, prav tako ni izvedene javne razsvetljave. Območje nima izvedene fekalne kanalizacije.

2.0   PREDLOG REŠITVE

Gre za prenovo cest v Laškem, v skupni dolžini cca 950 m, kar v naravi predstavljajo trije kraki cest. Ceste bodo prenovljene v smislu zgornjega ustroja z zamenjavo finalnih tlakov in nasipov, sprojektirati je potrebno pet opornih zidov v skupni dolžini cca 85 m, netto svetle višine cca 2,00 m, ter ureditev odvodnjavanja, v sklopu projekta je potrebno izdelati načrt javne razsvetljave, načrt gradbenih del EKK naprav, meteorno kanalizacijo in načrt vodovoda.

Načrt fekalne kanalizacije ni predmet projektne naloge, saj je bil dogovor na osnovi predhodnih načrtov in ugotovitev, da bodo vse hiše imele male čistilne naprave.

Projekt mora biti narejen v skladu s pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumenatcije z vsemi potrebnimi projektnimi pogoji in soglasji.

Za potrebe ureditve lastništva zemljišč in ureditev služnosti bo narejen katastrski elaborat, z grafičnimi prilogami in vsemi potrebnimi zemljišči za gradnjo objekta.

Ureditev lastništva in pridobitev služnosti uredi investitor na podlagi katastrskega elaborata, ki ga izdela izbrani ponudnik.

OPOMBA:

Projektni pogoji in soglasja: Občina Laško, Komunala Laško, Elektro Celje, Telekom, Telemach, ZVNKD Celje, DRSV Celje.

3.0 	OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA

Izdelan je bil geodetski posnetek terena in geološko geomehanski elaborat. Projekt vodovoda je v izdelavi, potrebno ga je vključiti v projekt, s prikazom v situaciji komunalnih naprav in napeljav ter upoštevanja križanj s komunalnimi vodi. Načrt vodovoda za obravnavano območje dostavi investitor.

- 4.0	SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Projektant mora pri svojem delu upoštevati navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Obseg in vsebina:

Vodilni načrt – načrt ceste

Načrt gradbenih konstrukcij ceste

- Prva stran, kot je predpisana v prilogi pravilnika

- Tehnično poročilo

- Popis del s predračunom

- Pregledna situacija

- Gradbena situacija

- Situacija prometne ureditve

- Zbirna situacija komunalnih napeljav

- Katastrska situacija

- Zakoličbena situacija

- Karakteristični prerezi

- Prečni profili

- Vzdolžni profili

- Detajli

Načrt električne razsvetljave in opreme javne razsvetljave NN priključka.

Oblika:

- 4 tiskana izvoda

- 1 x CD

5.0    PROJEKTNI POGOJI  IN SOGLASJA K PROJEKTU

Pridobijo se vsi potrebni projektni pogoji in soglasja vseh upravljalcev komunalnih vodov na obravnavanem območju. Po znanih podatkih so na obravnavanem območju komunalni vodi v upravljanju Komunale Laško, Elektro Celje, Telekom, Telemach Celje, DRSV Celje, potrebno pa je upoštevati tudi projektne pogoje Občine Laško in ZVNKD Celje.

Projektant po pooblastilu investitorja pridobi gradbeno dovoljenje.

- 6.0 	UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant  pri svojem delu ustrezno upoštevati.

7.0   TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1   Podloge za projektiranje

Izveden je geodetski posnetek obstoječega stanja.

7.2   Smernice za projektiranje

- Geološko – geomehansko poročilo je izdelano.

Geološko geomehanski elaborat je izdelan, št. 18/11-17 SE, podjetja, SIIPS AD, d.o.o., Potoška vas 20, 1410 Zagorje ob Savi.

Izdelati je potrebno še dimenzioniranje voziščne konstrukcije.

- Ukrepi za umirjanje prometa

Ukrepi za umirjenje prometa niso predvideni. Obstoječi odseki ceste bodo urejeni za hitrost - cona 30 km/h.

- Odvodnjavanje

Projekt odvodnjavanja cest in zalednih meteornih vod mora biti izdelan. Verjetno se bo v fazi hidravlične študije pokazala potreba po izvedbi zadrževalnika meteornih vod in kontroliranega odvoda iz zadrževalnika v dolino.

- Katastrski elaborat

Katastrski elaborat, mora vsebovati katastrski načrt, seznam parcel, na katerih se izvajajo posegi, s podatki: poseg na zemljišče, katastrska občina, številka parcele, priimek, ime in naslov posestnika, št. posestnega lista, št. zemljiškoknjižnega vložka, vrsta zemljišča, razred, skupna površina parcele (m2), površina, ki ostane po odvzemu (m2), potrebna (odvzeta) površina za cesto (m2), površina odvzema za pločnik (m2), površina odvzema deviacij lokalnih cest in poti (m2), površina odvzema priključkov (m2), površina potrebna za pridobitev služnosti – komunalni vodi (m2).

Katastrska situacija mora biti prikazana v merilu 1:500 ali 1:250 in mora vsebovati vrisano traso rekonstruirane ceste, pločnika in vseh posegov, meje katastrskih občin ter kopijo

katastra, ki ne sme biti starejša od 6 mesecev. Priložiti je potrebno zemljiško–knjižne izpiske, ki ne smejo biti starejši od 3 mesecev (pooblastilo za dvig na zahtevo projektanta dostavi naročnik).

Zaradi pravočasne ureditve lastništva je potrebno hkrati s katastrskim elaboratom pripraviti podatke za naročnika.

Projektant pripravi tabelo z naslednjimi atributnimi polji v Excel dokumentu:

- Sifra – Šifra katastrske občine

- Parcela – Parcelna številka

- Pov. ceste – Površina za  cesto

- TipID – 1 –ureditev lastništva, 2 – služnost, 3 – začasna služnost, 4 –ureditev lastništva izven trase

- Dolžina voda – Dolžina komunalnega voda na parceli

- Širina voda – Širina komunalnega voda na parceli

Projektant pripravi datoteko parcel za ureditev lastništva tako, da je parcela z več vrstami rabe napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst rabe.

Prav tako mora biti vsaka služnost zapisana v svoji vrstici, kar pomeni, da je lahko v tabeli več vrstic z isto šifro katastrske občine in isto parcelo.

Vsaka služnost za komunalne vode mora imeti napisano površino za služnost, dolžino ter širino komunalnega voda.

Vsaka parcela za odkup mora imeti napisano površino za ureditev lastništva (cesta, pločnik, avtobusna postaja in kolesarska steza). Če ima ena parcela odkup za cesto, pločnik, avtobusno postajo ali mogoče tudi za kolesarsko stezo, so lahko vsi štirje atributi v eni vrstici.

Vse parcele morajo imeti zapisan TipID za ureditev lastništva ali služnost:

- TipID 1 – ureditev lastništva

- Tip ID 2 – služnost

- Tip ID 3 – začasna služnost

- Tip ID 4 – ureditev lastništva izven meje gradbene parcele

Primer tabele:

| Sifra | Parcela | Pov. ceste | Pov. pločnika | Pov. avtob. postaje | Pov. kol. steze | Opis | Tip ID | Dolžina voda | Širina voda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Prav tako projektant pripravi AutoCAD projekt v državnem koordinatnem sistemu, ki naj vsebuje vsaj (ali samo te) naslednje podatkovne sloje:

# podatkovni sloj meje gradbene parcele,

# podatkovne sloje GJI (komunalni vodi - elektrika, vodovod, ipd),

# podatkovni sloj zemljiškega katastra (parcele).“

- Varnostni načrt

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na začasnih premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 3/2002, 57/2003, 83/2005) je treba izdelati varnostni načrt za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta določi investitor.

- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS, št.34/2008) je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Določiti je potrebno lokacije odlagališč izkopanega in gradbenega materiala.

- Predračunski elaborat

Izdela se popis del s količinami in stroškovno oceno investicije.

7.4   Normalni prečni profil

Gabariti ceste se ne bodo bistveno spremenili.

8.0   RECENZIJA

Ni potrebna.

9.0   ZAKLJUČEK

Dela se bodo izvajala na osnovi DGD dokumentacije in izdanega gradbenega dovoljenja ter na osnovi izdelane PZI projekta.