| Tehnično poročilo |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPORNI ZID |  |  |
| Številka projekta | 154/19 |  |
| Številka načrta | 193051 |  |
| Vrsta projekta | PZI (projekt za izvedbo) |  |
| Vodja projekta | Jelko Kozjak, inž. grad. | G-0224 |
| Pooblaščeni inženir | Peter Zupančič, univ. dipl. inž. grad. | G-4036 |
| Avtor | Erik Raspet dipl. inž. grad |  |
| Stanje načrta | 00 |  |
| Različica | 00 |  |
| Datum | januar 2020 |  |

Kazalo vsebine

1	SPLOŠNO	- 3 -

1.1	Seznam upoštevanih podlog	- 3 -

1.2	Seznam upoštevanih standardov	- 3 -

2	OPIS KONSTRUKCIJSKE ZASNOVE	- 4 -

2.1	Podporni zid	- 4 -

2.2	Opaži, obdelave in obloge vidnih betonskih elementov	- 4 -

3	MATERIAL	- 5 -

3.1	Betonski elementi	- 5 -

4	POGOJI ZA IZVEDBO KONSTRUKCIJ	- 6 -

4.1	Izvedba betonske konstrukcije	- 6 -

5	DOKAZ MEHANSKE ODPORNOSTI IN STABILNOSTI	- 7 -

5.1	Računski model	- 7 -

5.2	Obtežba	- 7 -

5.3	Rezultati računske analize	- 8 -

6	STATIČNI IZRAČUN (Izpis iz programa Tower)	- 9 -

# SPLOŠNO

Sledeči dokument vsebuje tehnične opise in prikaze armaturnih načrtov vseh betonskih elementov .

Osnovni podatki objekta :

- OBJEKT:	 		Oporni zid

- LOKACIJA:			Laško

- DOLŽINA OBJEKTA:		cca. 51 m

## Seznam upoštevanih podlog

    - G.1.3.1 – SITUACIJA OPORNEGA ZIDU, HIDROSVET d.o.o., projekt št.:159/18, april 2019.

    - G.4.13 – KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ OPORNEGA ZIDU, HIDROSVET d.o.o., projekt št.:159/18, april 2019.

    - Geotehnično poročilo za sanacijo plazu na Poti na Svetino, OZZING d.o.o., elaborat številka 1224/17, december 2017.

## Seznam upoštevanih standardov

    - Gradbeni zakon GZ (Uradni list RS, št. 61/17).

    - Standardi za projektiranje konstrukcij Evrokod (SIST EN).

    - Vsi ostali, v Republiki Sloveniji, veljavni zakoni, tehnični predpisi, standardi, pravilniki in smernice, ki obravnavajo projektiranje in izgradnjo objektov.

# OPIS KONSTRUKCIJSKE ZASNOVE

## Podporni zid

Podporni zid se izvede kot armirano betonska stena debeline 35cm, ki je preko povezovalne betonske grede (prereza B/H=65/50 cm) temeljena na mikro pilotih premera φ40 cm dolžine 3-4 m. Razmak med pilot je 1 m.

Celotna dolžina zidu je cca. 51 m. Izvede se v treh dilatacijah po cca. 17 m.

Podporni zid deluje kot konzola vpeta s piloti in kot taka minimalno posega v zaledje brežine in ne tangira z obstoječim plinovodom

Na vidni strani zidu se izvede nasip v naklonu 2:3, ki se zaključi tik pod vrhom stene. Na kroni zidu se izvede jeklena varnostna ograja z držajem za pešce, skladno z zahtevo prometne ureditve.

## Opaži, obdelave in obloge vidnih betonskih elementov

Obdelava betonski površin mora ustrezati smernicama TSC 07.111 in DBV/BDZ ter standardu EN 13670. Osnovne lastnosti betonski elementov:

  - Za vse zasute površine je predviden razred vidnega betona SB1 (nizke oblikovne zahteve).

  - Za vse vidne površine je predviden razred vidnega betona SB2 (običajne oblikovne zahteve).

  - Vse robove elementov je potrebno posneti s trikotno letvico dimenzije 3x3 cm.

  - Površine  v stiku z zemljino se dodatno zaščiti pred vplivom vode z 2 x hladnim bitumenskim premazom ali ekvivalentnim vodotesnim nanosom.

# MATERIAL

## Betonski elementi

  - Podložni beton: 		C12/15, XC0, Dmax=12

  - Uvrtani piloti:		C25/30, XC2, Dmax=32, c=75mm

  - Pilotna greda: 		C30/37, XC4, XD1, XF2, Dmax=32, c=50mm

  - Oporni zid: 		C30/37, XC4, XD1, XF2, Dmax=32, c=50mm

Za armiranje se uporabi jeklo B 500B.

# POGOJI ZA IZVEDBO KONSTRUKCIJ

## Izvedba betonske konstrukcije

Armiranobetonska konstrukcija se mora izvajati v skladu s standardom SIST EN 13670, medtem ko mora biti betonska mešanica v skladu s SIST EN 206-1 in SIST 1026. Vsa armatura mora ustrezati merilom, postavljenim s standardom SIST EN 10080.

Pred betoniranjem se mora izdelati projekt betona, ki točno definira recepturo betona za namensko uporabo. Projekt betona mora potrditi vodja projekta.

### Vodotesnost betona

Stena opornega zidu se izvede z vodotesnim betonom. Uporabi se lahko zunanje ali notranje tesnilne trakove, ki ustrezajo razredu vodnega pritiska W1.

Predlagamo uporabo sistema Sika KAB (greda stena KAB125, delovni stik stena-stena KAB 175S).

### Splošno

Betonska dela je potrebno izvajati v času, ko temperatura ozračja na mestu vgrajevanja betona ne pade pod 5°C in ne preseže 30°C v brezvetrju. Če so razmere drugačne, se pri vgradnji betona izvaja posebne ukrepe.

- Pred vgrajevanjem svežega betona je potrebno opaže in dele, kjer se betonira očistiti nesnage (odpadke žic, žaganje, itd.). Z natančno izvedbo in tesnjenjem opaža je potrebno zagotoviti vodo neprepustnost opaža.

- Hidratacijska temperatura betona ne sme biti višja od +30° in ne nižja od +5°. V primeru vgradnje betona izven dopustnih mej je potrebno zagotoviti posebne ukrepe za zaščito betona.

- Prosti pad betona z žleba avto-mešalca ali cevi črpalke ne sme presegati 1.5 m.

- Vgrajevanje betona mora biti organizirano tako, da se z nasledim betonom betonira najkasneje v eni uri (pod 15°C pa prej kot 90 min), da ne bi prišlo do »hladnih stikov«.

- Med vibiranjem zgornjega sloja se mora iglo potiskati tudi v nižji sloj, da se revibrira, hkrati pa dobro zgosti stik sosednjih dveh slojev.

- Neposredno po betoniranju je treba beton zaščititi pred prehitrim sušenjem, ohlajevanjem, padavinami in mehanskimi poškodbami, ki lahko spremenijo notranjo strukturo in sprijemnost betona. Za ustrezno zaščito betona se šteje prekritje betona s ponjavami kot so: z vodno nasičena tkanina (FILC), nepropustna folija (PVC ali PE), itd.

- Za vodotesne betone se uporabi zaščito pred izsuševanjem z vodo nasičenim filcem ter dodatnim prekritjem z PVC folijo. Takšna zaščita mora trajati vsaj 10 dni po zabetoniranju.

- Minimalni čas negovanja je 7 dni ali čas, ko beton doseže 50 % projektirane tlačne trdnosti, za vodotesne betone pa vsaj 70 % projektirane tlačne trdnosti oz. minimalno 10 dni.

- Stene, stebri in stranice temeljev se lahko razopažijo po 3 dneh oz. ko je minimalna dosežena tlačna trdnost betona 40% projektne.

# DOKAZ MEHANSKE ODPORNOSTI IN STABILNOSTI

## Računski model

Modeliramo eno dilatacijsko polje dolžine 17m. Zid višine 1,0 m modeliramo s ploskovnimi elementi debeline 35 cm, pilotno gredo višine 0,5 m modeliramo s ploskovnimi elementi debeline 65cm in pilote dolžine 3,5 m modeliramo z linijskimi elementi okroglega prečnega prereza s premerom 40 cm.

Podporo zemljine v horizontalni smeri modeliramo s tlačnimi vzmetmi po višini pilota. Koeficient vzmeti in pozicije teh so razvidne iz poročila iz programa.

## Obtežba

### Lastna teža

Lastno težo program obravnava samodejno in je upoštevana v vseh obtežnih primerih.

### Obtežba zemljine

Iz geološkega geomehanskega poročila privzamemo vrednosti nasipa, s katerim je obremejen ploskovni del konstrukcije:

- Specifična teža:	22,0 kN/m3

- Kohezija:	0,0

- Strižni kot zemljine	30,0°

Ploskovni del konstrukcije (zid in pilotno gredo) obremenimo z mirnim zemeljskim pritiskom nasipa, s katerim je zasuta konstrukcija. Velikost obtežbe je (11,0 kN/m3 × h), pri čemur h predstavlja globino nasipa v metrih (vrh nasipa je enak vrhu zida).

### Prometna obtežba

- Prometno obtežbo smo upoštevali skladno s standardom DIN 1072. Ocenjujemo, da se nam lahko pojavi samo vozilo tipa SLW 30 (masa 30 t) širine 3 m in dolžine 6 m (površina vozila 18 m2). Skupna ekvivalentna obtežba znaša 300/3/2=16,67 kN/m2. Obtežbo upoštevamo kot enakomerno porazdeljeno po celotni višini zidu in pilotne grede, hkrati pa upoštevamo, da se obtežba vozil na zid prenaša preko strižnega kota zemljine. Tako izračunana obtežba znaša q = 8,33 kN/m2.

### Temperaturna obremenitev

Obravnavamo možnost dodatnih napetosti v zidu zaradi sprememb temperature po debelini zidu. Obravnavamo dva primera in sicer:

- Poletna varianta – nezasuti del zidu se ogreje za T = 10 °C glede na notranjega.

- Zimska varianta – nezasuti del zidu se ohladi za T = 10 °C glede na notranjega.

### Reologija betona

Krčenje betona upoštevamo kot spremembo temperature za T = -12 °C po celotni debelini zida in pilotne grede.

## Rezultati računske analize

Kontrola tlačnih napetosti v betonu skladno s  SIST EN 1992-1, poglavje 7.2

- Tlačne napetosti smo omejili na 0,6*fck pri karakteristični obtežbi in na 0,45*fck pri navidezno – stalni kombinaciji. Napetost se je zmanjšala na račun povečanj debeline elementov.

- Rezultati napetosti so razvidni v izpisu globalnega računskega modela.

Kontrola nateznih napetosti v armaturi skladno s  SIST EN 1992-1, poglavje 7.2

- Natezne napetosti smo omejili na 0,8*fyk pri karakteristični obtežbi »SLS rare«. Napetost se je zmanjšala na račun povečanj količine armature v nateznih conah.

- Rezultati napetosti so razvidni v izpisu globalnega računskega modela.

- Dodatna armatura za omejitev nateznih napetosti je že upoštevana v rezultatih računske armature.

Kontrola širine razpok skladno s SIST EN 1992-1, poglavje 7.3.4 (direktni izračun)

- Širino razpok smo omejili glede na izpostavljenost betonskega elementa ter njegovo funkcijo.

- Pri elementih iz vodo nepropustnega betona smo razpoke omejili na wmax=0,20 mm.

- Dodatna armatura za omejitev širine razpok je že upoštevana v rezultatih računske armature.

### Zaključek

Na podlagi detajlne računske analize mehanske odpornosti in stabilnosti ugotavljamo, da izbrana zasnova nosilne konstrukcije zagotavlja ustrezno stabilnost, nosilnost in varnosti pred porušitvijo ter ustrezno uporabnost objekta.

V nadaljevanju sledi izpis iz statičnega programa Tower.

# STATIČNI IZRAČUN (Izpis iz programa Tower)