1. UREDITEV DELA KRIŽIŠČA JP 702420 TER JP 701140 V ŠMIHELU

R E K A P I T U L A C I J A

A) PREDDELA

B) ZEMELJSKA DELA

C) ZGORNJI USTROJ

D) METEORNA KANALIZACIJA

E) PILOTNA STENA

F) OSTALA DELA, OPREMA

SKUPAJ

NEPREDVIDENA DELA 5,00% vseh del

VSE SKUPAJ brez DDV

A)	PREDDELA

1)  	Zakoličba glavnih točk ceste

26,00	kom

2)  	Postavitev horizontalnih prečnih profilov

7,00	kom

3)  	Demontaža - odstranitev obstoječega samostoječega

prometnega znaka in deponirati na deponijo

gradbišča

1,00	kom

4)  	Zarez asfala v deb. do 10 cm

12,50	m

5)  	Rezkanje asfalta debeline 5-10 cm

12,50	m

6)  	Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm

vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo na

razdalji do 10 km

247,00	m2

7)  	Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih

vodov: vodovoda, elektrika in telefona - obračun

po dejanskih stroških

4,00	ura

8)  	Rušenje obstoječega kamnometa na mestu predvidene

pilotne stene vključno z nalaganjem, odvozom in

razlaganjem na deponiji do 10km

2,00	m3

===============

B)	ZEMELJSKA DELA

1)  	Izkop humusa v debelini do 20 cm (upoštevan tudi

izkop humusa pri pilotni steni)

20,00	m3

2)  	Široki strojni stopničast izkop materiala

III.-IV. kategorije v debelini do 40 cm, z

nakladanjem, odvozom in razkladanjem na deponijo

na razdalji do 10 km (material pri pilotni steni)

14,00	m3

3)  	Dobava in polaganje politlaka 200 g/m2, "filc"

(pri pilotni steni)

38,00	m2

4)  	Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja

do točnosti 3 cm

310,00	m2

5)  	Dobava in vgrajevanje kvalitetnega kamnolomskega

materiala frakcij 0-150 mm v minimalni debelini

30 cm s komprimirajem in valjanjem v slojih po 30

cm

36,00	m3

6)  	Dobava humusa, planiranje, humusiranje v debelini

15 cm in zatravitev zelenih površin s travnim

semenom

20,00	m3

7)  	Nakladanje, odvoz in razkladanje prej izkopanega

humusa slabše kvalitete na deponijo na razdalji

do 10 km

20,00	m3

===============

C)	ZGORNJI USTROJ

1)  	Dobava, vgrajevanje in utrjevanje tamponskega

materiala I. kvalitete v povprečni debelini 20 cm

65,00	m3

2)  	Dobava in vgraditev predfabriciranih robnikov iz

cementnega betona s prerezom 15/25/100 cm, v

betonski temelj C16/10

19,00	m

3)  	Dobava in vgraditev predfabriciranih radialnih

robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25/33

cm v betonski temelj C16/10

8,00	m

4)  	Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega

materiala s finim peskom v deb. 3 cm na točnost

+- 1 cm

310,00	m2

5)  	Bitumenski premaz stikov asfalta

12,50	m

6)  	Dobava in vgrajevanje asfaltne plasti 22 base

B50/70 A3, v debelini 6 cm

280,00	m2

7)  	Dobava in vgrajevanje asfaltne plasti 8 surf

B70/100 A4, v debelini 3 cm

280,00	m2

8)  	Enostranski posip bankin s tamponom v debelini

8-10 cm in povprečni širini 50 cm, vključno z

uvaljanjem

3,45	m3

===============

D)	METEORNA KANALIZACIJA

1)  	Postavitev profilov z označbo višin na mestih

predvidenih jaškov in požiralnikov

3,00	kom

2)  	Planiranje dna jarka ročno

152,00	m2

3)  	Strojni izkop zemlje III.-IV. ktg., izkop jarka

za kanalizacijo globine do 1 m, širine do 0,60 m

s premetom, upoštevan izkop do sponjega roba

zgornjega ustroja

1,50	m3

4)  	Dobava in polaganje cevi iz PVC, SN8, vgrajenih

na podložno plast iz cementnega betona, fi 200

mm, polnoobbetonirane cevi,

22,00	m

5)  	Kompletna izdelava priključkov plastičnih cevi na

revizijske jaške in požiralnike

5,00	kom

6)  	Kompletna dobava, izdelava in montaža požiralnika

iz PE cevi z LTŽ rešetko tipa C250

2,00	kom

7)  	Dobava in polaganje revizijskega PE jaška (MRJ1)

fi 80 cm, globine 1,0 m, vključno z pokrovi

razreda C250

1,00	kom

8)  	Zasip jarka po položitvi cevi v plasteh do 30 cm,

komprimiranje do predpisane zbitosti - upoštevan

nasip do spodnjega roba zgornjega ustroja

0,30	m3

9)  	 Nalaganje in odvoz viška materiala na deponijo do

10 km

0,70	m3

10)  	Geodetski posnetek kanala z izrisom

23,00	m

===============

E)	    PILOTNA STENA

1)  	Zakoličba pilotov

19,00	kom

2)  	Opomba: Vse izkope je potrebno izvajati kampadno,

odsekovno, dolžine max. 3.00 m.

3)  	Opomba:  Globino pilotov na samem mestu za vsak

pilot posebej določi geolog

4)  	Vrtanje lukenj za pilote fi 50 cm, dolžine cca. 7.50 m

19,00	kom

5)  	Dobava, montaža in demontaža opaža za gredo in

steno zidu

52,00	m2

6)  	Dobava in polaganje rebraste armature do fi 12 mm

693,00	kg

7)  	Dobava in polaganje rebraste armature nad fi 12 mm

5.836,00	kg

8)  	Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XD1,

S4, XF2 za pilote

28,00	m3

9)  	Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XD1,

S4, XF4 za gredo pilotne stene

5,80	m3

10)  	Kompletna obdelava pilotnih glav

19,00	kom

11)  	Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XD1,

S4, XF2 med med piloti v vidnem delu (med

spodnjim delom grede in zasipom), v debelini 15 cm

2,50	m3

12)  	Dobava in vgrajevanje mreže Q131 med piloti v

vidnem delu (med spodnjim robom grede in

zasipom), 3kg/m3

34,00	kg

13)  	Uvrtavanje sider  fi 14 v pilotena razdalji 40

cm, uvrtavanje v vidnem delu (med spodnjim delom

grede in zasipom), 5 kg/m3

84,00	kom

===============

F)	 OSTALA DELA, OPREMA

1)  	Dobava in postavitev potrebne začasne prometne

signalizacije iz strani upravljalca ceste

1,00	ocena

2)  	Ponovna postavitev prometnih znakov (prej

deponirani na deponiji gradbišča)

1,00	kom

3)  	Kompletna prestavitev obstoječega elektro voda,

vključno z izkopom in zasipom (glej situacijo

komunalnih naprav in napeljav)

20,00	m

4)  	Mehanska zaščita obstoječih elektro kablov v

povoznih površinah cevi alkaten fi 110 mm,

obbetonirane

24,00	m

5)  	Dobava in polaganje zaščitnega traku; "Pozor

elektovod"

24,00	m

6)  	Dobava in postavitev odbojne ograje s pridržnico

12,00	m

7)  	Dobava in postavitev odbojne ograje-zaključnice (

4.00 m na začetku in 4.00 m na koncu trase

odbojne ograje)

8,00	m

8)  	Dobava in posaditev grmovnic - panešpljica cca

3-4 kom/m2, 1 m pas ob pilotni steni

70,00	kom

9)  	Čiščenje terena po končanih gradbenih delih

1,00	ocena

10)  	Geodetski posnetek izvedenega stanja z izrisom

1,00	ocena

11)  	Projektantski nadzor

1,00	ocena

12)  	Izdelava PID projekta

1,00	kom

===============