Tehnično poročilo:

Uvod:

- Za investitorja Občino Laško, je potrebno izdelati načrt rekonstrukcije dela ceste  do kmetije Lipovšek, v naselju Veliko Širje pri Zidanem Mostu; katasterska občina Širje. Dolžina obravnavanega odseka ceste je 302,70 metra. Osnova za izdelavo načrta  je bil  geodetski posnetek  obstoječega stanja ceste, ki ga je izdelalo podjetje Mera Šentjur, predhoden ogled s predstavniki krajevne skupnosti, in sodelovanje z lastnikom zemljišča pod in nad cesto z g. Lipovškom, v vezi odvodnjavanja ceste na njegovo zemljišče. Dela bodo izvajana kot " vzdrževalna dela v javno korist,za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno.

- Obstoječe stanje:

- Obstoječe stanje predstavlja makadamska cesta, z neurejenim  odvodnjavanjem na nižje ležeči teren.. Neurejeno odvodnjavanje ceste pri večjih nalivih povzroča tudi večjo škodo na cesti, zaradi  delovanje erozije. Predčasno je bila cesta delno razširjena v hrib, na širino, kot je danes. Širina obstoj. asfalta ceste na mestu navezovanja znaša 2.50 m. Po ustnem zagotovilu vzdrževalca ceste, ki je tudi izvedel razširitev ceste, je debelina obstoječega tamponskega sloja na obravnavani cesti cca 30 cm.

- Predvideno stanje:

- Predhodno je predvidena grederska izravnava naklonov obstoječega tampona ceste v deb. do 15cm. Ob celotni zaledni strani ceste, ob brežini ceste predlagam izdelavo zaledne drenaže iz cevi fi 100mm na bet. podlagi.Širina drenaže 30 cm, globine  60 cm od  nivelete obstoječe ceste. Zasip drenaže : filter fi 16-32 mm. Izpust drenaž bo v predvidene požiralnike, ali na nižje ležeči teren pod cesto. Na drugem - zunanjem robu ceste, kjer je stik z bankino prelagam izdelavo izkopa- pete  širine  60 cm, in globine 20 cm, in zasip, lahko z izkopanim tamponom boljše kvalitete.  Nato bo večji del obstoječe ceste dosut z novim tamponom v deb. 20 cm, s katerim bodo izdelane izravnave in izdelava prečnega naklona ceste. Navezave na obstoječ teren na začetku in koncu ceste, in uvoz k obstoječi cesti  pri P7, bo izveden v isti niveleti  (izdelava gramoznega klina). Od profila št. P5 do P7+5.0 m, je  zaradi ovinka z majhnim radijem in večjega vzdolžnega sklona ceste, predviden dvignjen betonski robnik 15/25 cm, kot je prikazano v grafični prilogi. Med profiloma P9 in P10, obstoječa razširitev omogoča izdelavo asfaltiranega  izogibališča v širini 2.50 m.  Asfaltiranje ceste bo izvedeno z enoslojnim asfaltom AC 16 SURF B 50-70 A4, v širini 2,50 m. Na celotni notranji strani ceste  je za "zaledne" vode iz pobočja in iz ceste predvidena asfaltna mulda širine 40 cm, ki bo preprečevala preliv vode preko ceste, in s tem možnost zmrzovanja in poledice v zimskem času.. Odvodnjavanje ceste bo z vzdolžnim in prečnimi skloni izvedeno v predvidene požiralnike z usedalnikom iz BC fi 40 cm, z LŽ povoznimi dežnimi rešetkami  40/ 40 cm, in iztoki po PVC ceveh DN 200mm, na nižje ležeči teren. Iztok na teren bo zavarovan z lomljenim kamnom do fi 20 cm, v betonu. Del ceste  med P12 in P15 bo zaradi manjšega vzdolžnega sklona možno odvodnjavati  direktno na teren, zaradi varnosti, predvsem v zimskem času bo del ceste  varovan z enojno jekleno  odbojno ograjo. Obstoječe brežine ceste predlagam po potrebi humusirati v deb. 10 -15 cm in zatravitvi s travnim semenom. Komunalnih vodov na rekonstruiranem delu ceste ni.

- Sestavil: Marjan  Škofca, gr. tehnik