T E H N I Č N O    P O R O Č I L O

Projekt: 1511/12

Datum : november 2012

# SPLOŠNI PODATKI

  - Objekt

OBNOVA LC 200170 REČICA-ZAVRATE

  - Investitor

Občina Laško

Mestna ulica 2,

3270 Laško

  - Projektna naloga

Potrebno je izdelati IPZI za obnovo LC 200170 Rečica - Zavrate  v skupni dolžini 1480 m. Obravnavana odsek  lokalne ceste LC 200170 Rečica - Zavrate se začne na km 6 + 240m in poteka do km 7 + 718m.

obnovo LC 200170 Rečica - Zavrate  je skladna z 1. tč. 6. člena    ZGO-1B ( Ur.l.RS št.126/07 ) , 8.členu ZJC-UPB 1( Ur.l.RS št. 33/06 ) in 37.čl. Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. ( Ur.l.RS št. 62/98 ) VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST, ZA KATERA GRADBENO DOVOLJENJE NI POTREBNO.

Obstoječa LC 200170 je na obravnavanem odseku stabilna, vendar na nekaterih mestih dotrajana in poškodovana zato je potrebno cesto v celoti preplastiti z asfaltom deb. 6 cm. Odvodnjavanje na odseku javne poti poteka preko prepustov, ki so dotrajani zaradi česar jih je treba obnoviti ali v celoti zamenjati. Na nekaterih predelih trase se voda prosto pretaka preko površine ceste do obcestnih jarkov, ki so zaraščeni in ne omogočajo pravilnega pretoka vode zato je potrebno jarke nadomestiti z muldami, ki jih razbremenimo z betonskimi jaški ali direktno v odprte vtoke.

Predlog rešitve:

LC 200170 Rečica - Zavrate

- širina asfaltnega vozišča je predvidena 4,50 m skupaj z asfaltno muldo ali asfaltno koritnico.

- računska hitrost 40 km/h

- izvedejo se peščene bankine v širini 0,50 m

- potrebno je urediti odvodnjavanje cestišča

- potrebno je urediti prometno signalizacijo

  - Projektne osnove

Vrsta in pomen ceste

Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta občinska (lokalna cesta) oz dovozna cesta , ki vodi mimo privatnih hiš in kmetij.

Obstoječe razmere

LC 200170 Rečica - Zavrate

Predvideni odsek je del lokalne ceste LC 200170 Rečica - Zavrate. Niveleta odseka javne poti znaša od -1,0 % do 11%. Odvodnjavanje na odseku ceste poteka preko prepustov, ki so dotrajani ali pa se voda prosto pretaka preko površine ceste do obcestnih jarkov, ki so zaraščeni in ne omogočajo pravilnega pretoka vode.

Geodetske podlage

Za predmetni odsek ceste je pridobljen na Geodetski upravi RS zemljiški kataster parcelnih mej in številk v digitalni obliki. Izdelan je geodetski posnetek brez certifikata. Višine v projektu so absolutne.

Vodnogospodarski pogoji in ureditve

Sam poseg zajema določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju.

Geologija in geomehanika

Celotna trasa poteka po pobočjih, kjer je v večini konglomerat, lapor, pesek, peščenjak, glina in ploščati apnenec.

# TEHNIČNI OPIS TRASE

  - Vrsta objekta

Inženirski objekt: cesta LC 200170 Rečica - Zavrate

  - Tehnični podatki

LC 200170 Rečica - Zavrate

Kategorija ceste: 	lokalna cesta

Vrsta terena:	hribovit

Računska hitrost:	Vr = 40 km/h

  - Prometna oprema in signalizacija

Prometna signalizacija

Dopolni se vertikalna prometna signalizacija in sicer:

- smerna tabla: III- 107_A

- Ustavi (II-2)

- Križišče z prednostno cesto (II – 1)

- Prestavitev obstoječih prometnih znakov (glej gradbeno prom. Situacijo)

Dopolni se horizontalna prometna signalizacija v križišču in priključkih:

    - neprekinjena široka prečna črta (V-9)

    - Prekinjena široka prečna črta (V-10)

    - ločilna črta (V – 1)

    - kratka prekinjena črta (V – 2).

  - Normalni profil

- normalni prečni profil ceste – LC 200170 Rečica - Zavrate

- berma                                             		1 x 0,25 =	0,25 m

- mulda/bankina levo				1 x 0,50 =	0,50 m

- vozni pas					1 x 4,00 = 	4,00 m

- bankina/mulda desno			1 x 0.50 =	0,50 m

- berma                                                  	1 x 0,25 =	0,25 m

-----------------------------

SKUPAJ:			            	           		  5,50 m

Profil : P1 – P3+16m, P64+8m – P65+15m, P74+15m – P76+4m.

- berma                                             		1 x 0,25 =	0,25 m

- bankina levo				 	1 x 0,50 =	0,50 m

- vozni pas					1 x 4,00 = 	4,00m

- mulda desno				 	1 x 0,50 =	0,50 m

- robnik 15/25				 	1 x 0,15 =	0,15 m

-----------------------------

SKUPAJ:			            	           		  5,40 m

Profil : P76 + 8m – P78 + 5m

- robnik 15/25 cm                                        1 x 0,15 =	0,15 m

- asfaltna bankina  				1 x 0,50 =	0,50 m

- vozni pas					1 x 4,00 = 	4,00m

- mulda desno					1 x 0.50 =	0,50 m

- robnik 15/25 cm                                        1 x 0,15 =	0,15 m

-----------------------------

SKUPAJ:			            	           		  5,30 m

Profil : P4 – P5 + 5m

- robnik 15/25 cm                                        1 x 0,15 =	0,15 m

- vozni pas					1 x 4,00 = 	4,00m

- robnik 15/25 cm                                        1 x 0,15 =	0,15 m

-----------------------------

SKUPAJ:			            	           		 4,30 m

Profil : P18 + 8m – P22

- berma                                             		1 x 0,25 =	0,25 m

- koritnica  levo				1 x 0,50 =	0,50 m

- vozni pas					1 x 4,00 = 	4,00m

- bankina desno				1 x 0.50 =	0,50 m

- berma                                                  	1 x 0,25 =	0,25 m

-----------------------------

SKUPAJ:			            	           		  5,50 m

Profil : P43 + 8m – P46 + 8m

- berma                                             		1 x 0,25 =	0,25 m

- mulda levo					1 x 0,50 =	0,50 m

- vozni pas					1 x 4,00 = 	4,00m

- mulda desno					1 x 0.50 =	0,50 m

- berma                                                  	1 x 0,25 =	0,25 m

-----------------------------

SKUPAJ:			            	           		  5,50 m

  - Os ceste

LC 200170 Rečica - Zavrate

Na celotni trasi os ceste presega minimalni dovoljen radij, zato se na tem mestu izvede razširitev.

Lokacija razširitve:

P17 – P18: 0.8 m

Dolžine obnove ceste znaša 1480m.

  - Vzponi in padci

Minimalni vzdolžni naklon znaša:

Os : min -0.8% in max 11%.

Nakloni ne presegajo dovoljenih parametrov.

  - Prečni naklon vozišča

Po celotni trasi se izvedejo predpisani prečni nakloni v skladu z radiji, ki je omejen na  min. 2,5% in max. 5% glede na pričakovano hitrost. S temi nakloni je zagotovljeno površinsko odvodnjavanje vode iz cestišča.

  - Širine in dolžine pasov

Širina voznega pasu je 1 x 4,00 m + 0.5 m mulda/koritnica + 0.5 m bankina  na celotnem odseku predvidene ceste.

  - Konstrukcija spodnjega ustroja

Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V večinskem delu trase niveleta sledi sedanjemu vozišču zato večjih posegov v spodnji ustroj ni. Kategorije terena so ocenjena na osnovi geološke karte in geomehanskih raziskav.V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira  do zbitosti  min = 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenaži.

Skupna količina izkopa skupaj z izkopanim tamponom znaša 593 m3.

Skupna količina nasipa znaša 100 m3, za katerega se uporabi material od izkopa.

Izkopani material v izkopu se lahko uporabi za nasipe z komprimiranjem. Širitev nasipa je potrebno izvesti z obveznim stopničenjem v utrjeni del nasipa ceste. Nasipna brežina se izvede v naklonu 1 : 1,5, vkopna brežina pa v naklonu 1,5 : 1.

  - Konstrukcija zgornjega ustroja

Predvidena niveleta se v večini nad obstoječim tlakom dvigne za cca 5-10 cm, razen od P63 + 10m do  P66, kjer se zaradi izravnave niveleta dvigne za cca 30 - 40 cm nad obstoječim nivojem. Obstoječi tlak skupaj z asfaltom se ohrani kot podlaga za nadgradnjo cestišča z izvedbo sanacije oz stabilizacije ceste z sistemom kot npr. TERRA-MIX ali identičnim sistemom z enakimi ali boljšimi karakteristikami. Predčasno je potrebno z odvzemom vzorcev določiti globino stabilizacije zgornjega ustroja.

Postopek izvedbe:

- Izdelava drenažnega sistema

- Izdelava podlage

- V primeru, da zgornji ustroj ceste  ni ustrezen oz. se pojavi zmes ilovice in agregata je potrebno obstoječi tlak ceste zamenjati z novim tamponom (D 0-32 mm) v debelini min 30 cm, v kolikor nadgradnja cestišča ni možna,

- V kolikor je nadgradnja cestišča možna, se obstoječe cestišče samo dosuje s tamponom (D 0-32 mm) v debelini 30 cm

- V kolikor se izkaže, da je obstoječa podlaga ustrezna v debelini min. 30 cm (tudi v primeru skupaj z dotrajanim asfaltom, če je ta položen), se le ta samo dosuje oz nadgradi s tamponom v tolikšni debelini, da dosežemo ustrezno izravnavo z predpisanim prečnim profilom.

- Z ustrezno mehanizacijo je potrebno tampon, obst. asfalt in vezivo z dodatkom vode strojno premešati v debelini min 30 cm

- Za doseganje visoke nosilnosti je potrebno zgornji ustroj strojno utrditi z valjanjem in optimalnim dodajanjem vode.

- Izravnava z gredarjem in končna finalizacija pred polaganjem asfalta do točnosti +/- 1 cm skupaj z oblikovanjem mulde.

- Polaganje asfalta AC 16 surf B 70/100 A4, deb 6 cm  skupaj z muldo

Skupna količina vgrajenega tampona v cestišče znaša 1230 m3 (zbito stanje) in se izvede z drobljencem debeline 0-32 mm. Vozišče se izvede z enoplastno asfaltno prevleko 6 cm. Mulda in koritnica širine 0,5 m na  desni in levi strani vozišča  je povozna  debeline 6 cm, in se izvede skupaj z voziščem. Na nasprotni strani mulde ob vozišču se izvede peščena bankina v širini 0,50 m. Nosilnost vozišča po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom mora doseči min 100,00 MPa. Dejansko doseganje po navedenim sistemu je 150 MPa ali več .

Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot:

- izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo terena ter izvedba zaobljenih robov brežin

- z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito površin

Širitev nasipa je potrebno izvesti z obveznim stopničenjem v utrjeni del nasipa ceste. Nasipna brežina se izvede v naklonu 1 : 1,5, ukopna brežina pa v naklonu 1,5-1 : 1.

Sestava zgornjega ustroja:

    - AC 16 surf B 50/70 A4, deb 6 cm

    - Sanacija oz stabilizacija zgornjega ustroja v kombinaciji voda/agregat/obst. Asfalt/vezivno sredstvo (kot npr. sistem TERRA-MIX ali identičen sistem z enakimi ali boljšimi karakteristikami s certifikatom).

OPOZORILO: Višine nivelete, ki so navedene v grafičnem delu se lahko znižajo do 10 cm, odvisno od stanja spodnjega ustroja, ki se določi na terenu ob izvajanju .

  - Odvodnjavanje

Na celotni trasi zagotovimo odvodnjavanje z vozišča z minimalnim prečnim sklonom v asfaltno muldo, ki se razbremeni z odprtim vtokom in naprej preko cevnega cestnega prepusta v bližnji jarek oz brežino ali pa se meteorna voda odvaja preko muld v jaške in direktno preko cevnih prepustov v bližnji jarek oz brežino.

Od profila P18+10m do P22, na levi strani ceste, ob obstoječem podpornem zidu je potrebno izvesti asfaltno koritnico širine 0.5 m ki se zaključi z betonskim robnikom 15/25 cm.

Od profila P70 + 10m do P75 je potrebno meteorno vodo voditi iz mulde v točkovne LTŽ požiralnike fi 40 cm, ki so med seboj povezani z PVC cevmi, in na koncu se voda izteka v odprti vtok, ki je na profilu P70 + 10m(glej gradbeno/prometno situacijo).

Vsi obstoječi cevni prepusti se situacijsko ohranijo, dotrajani se zamenjajo, na nekaterih mestih se predvidijo novi prepusti in razbremenilni jaški z odvodom(glej gradbeno/prometno situacijo).

Vse iztoke iz PVC in betonske cevi je potrebno izvesti z iztočno glavo in tlakovano muldo.

Vse cevi morajo biti položene na globini min 50 cm, merjene med zgornjim robom cevi in terenom. Primerno tej globini morajo biti prilagojeni vsi revizijski jaški. Mesto cevnih prepustov je razvidno iz situacije.

Pri živih potokih iz brežin se izvede odprti vtok kamen/beton.

Obstoječe odprte vtoke kamen/beton je potrebno nadgraditi z AB vencem 30/30 (P36 + 10m, P67 + 3m).

Od profila P23 – P26, na levi strani odseka ceste, na mestu kjer je obstoječi travni jarek, je potrebno izvesti betonske kanalete položene na pod beton. Fuge je potrebno zaliti z cementnim betonom. (glej gradbeno/prometno situacijo).

Po celotnem delu trase vozišča se izvede pod asfaltno muldo in koritnico plitva drenaža fi 100 mm. Od profila P37 + 10m do P43, na mestu manjšega travnega jarka je potrebno izvesti drenažo z cevjo fi 160 mm.

  - Objekti:

Jeklena varnostna ograja – JVO
Zaradi nevarnosti zdrsa motornih vozil po brežini na levi in desni strani cestišča, je potrebno izvesti varovalno odbojno ograjo JVO,  ki jo zabijemo v teren do raščenih tal. Odbojna ograja ne sme biti višja od 75 cm nad nivojem vozišča ter oddaljena za 50 cm od roba vozišča. Začetni del se izvede z poševno zaključnico, končni pa s polkrožnim zaključkom gledano od zgoraj na dol. Lokacija JVO ograje je razvidna iz gradbeno/prometne situacije.

  - Razsvetljava

Javna razsvetljava  križišča zaradi majhne PLDP  ni potrebna.

  - Hortikultura

Ker cesto vodimo povsem po obstoječi trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe.

Nasipne in ukopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene.

Vsi ostali ukrepi so predmet odločitve investitorja.

- TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo     		      humuziranja.

Obstoječi tamponski material iz območij, ki ga je zaradi znižanja nivelete potrebno

izkopati in se bo kasneje  uporabil kot izboljšava tem.tal, se odpelje v začasno 	                  deponijo  v bližini trase.

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo.

Deponije materiala se določajo skupaj oziroma s soglasjem občine, krajevnih institucij in nadzora.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih  in nasipnih brežin in za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolžan dela v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim možnostim oz. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v območju komunalnih vodov se izvajajo ročno v prisotnosti komunalnih upravljavcev .

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki so predpisani z Splošnimi in Posebnimi pogoji in geološko – geomehanskim poročilom.

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.

- UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Dela se bodo izvajala pod prometom. Možne bodo samo delne polovične zapore ceste,  ki bodo opremljene z prometnimi znaki.

Načrt ureditve prometa med gradnjo pripravi izvajalec gradbenih del.

- POSEG NA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE

Za potrebe pridobivanja odkupov zemljišč smo izdelali katastrsko situacijo iz katere je razvidno, v katere parcele cestni svet posega.

Seveda je red prikazane natančnosti katastrske situacije v mejah, kot jih dopušča razpoložljivi kartni material.

Parcele: k.o. Rečica

1277/1, 386/5, 376, 1279, 378/3, 378/2, 378/1, 170/2, *78, 350/6, 350/4, 1247/5, 170/6, 350/5, 351, 350/1, 197/2, 344/5, 344/1, 343, 342/3, 341/9, 341/8, 341/10, 341/7, 341/6, 199, 1247/4, 198/1, 206, 198/2, 202, 203, 205/5, 205/6, 205/4, 205/3, 208/3, 209/2, 208/1, 208/2, 301/3, 1277/2, 648/4, 648/1, 1247/4, 646, 1233/2, 213/2, 213/4.