PROJEKTNA NALOGA

  - Naziv objekta

Naziv:  Rekonstrukcija JP 702551 Dremel-Mekše

Vrsta izvedbenega načrta: izvedbeni načrt za izvedbo

Vrsta posega:  obnova javne poti

  - Opis obstoječega stanja

JP 702551 je locirana v Zidanem most, v ko Širje. Le ta se na navezuje na državno cesto G1, odsek 0330 Rimske toplice – Zidani most in sicer desno nad državno cesto, kjer je priključek tudi primerno urejen v asfaltni obliki. Odsek je del javne poti  JP 702551 od drugega kišnega priključka desno do vrha obravnavanega odseka -  do stanovanjska bivalnega objekta Mekše oz od stacionaže 75 m do 145 m. Obravnavani odsek je delno v dotrajani asfaltni prevleki, večji del pa je v makedamski obliki, ki je erozirana od večjih padavinskih nalivov. Odsek je zelo strm, vzdolžni naklon znaša   znaša od  25 % do 28%. Prečno je JP prav tako v zelo strmem terenu - obravnavani odsek je v kotanji, kjer so robovi brežine delno zaščiteni z betonskimi škarpami in kamnitimi oblogami.

Obravnavana javna pot je na obravnavanem odseku stabilna, vendar na nekaterih mestih dotrajana in poškodovana. Odvodnjavanje na odseku lokalne ceste poteka preko prepustov oz linijskih požiralnikov, ki so dotrajani in ne omogočajo pravilno odvodnjavanje iz cestišča in  zalednih brežin. Na nekaterih predelih trase se voda prosto pretaka preko površine ceste do obcestnih jarkov, ki so zaraščeni in ne omogočajo pravilnega pretoka vode .

Vzdolžni naklon je zelo kritičen, saj presega dovoljenih 12%, vendar pa javne poti, ki vodi do bivalnega objekta ni mogoče umestiti v prostor z boljšimi cestno-prometnimi pogoji oz ne bi bilo ekonomsko opravičeno.

Prav tako je prečni naklon zelo strm iz vsake strani in je širina vozišča zelo ozka. Z razširitvijo, bi bilo potrebno izvesti dodatne ukrepe za preprečitev plazov, kar pa ne bi bilo ekonomsko opravičeno.

Glede na to, da je JP kot dostopna cesta do bivalnega objekta oz gre za maloprometno cesto, saj znaša PLDP < 500 vozil, oz dejansko cca 10 vozil na dan, je potrebno zagotoviti le prevoznost ceste z ukrepi, ki so ekonomsko opravičeni.

Slika 1: del obravnavanega odseka JP 702551

  - Predlog rešitve

    - Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo JP 702551 in sicer za zadnji del odseka JP.

    - Cesta se predvidi v asfaltni obliki širine 2,50 m:  2,5m vozišče + 0,50 m povozna asfaltna mulda ali betonski robnik + 0,50 m peščena bankina.

    - Odvodnjavanje na odseku javne poti poteka preko prepustov, ki se ohranijo, zamenjati pa je potrebno pokrove revizijskih jaškov in linijske požiralnike.

    - Na nekaterih predelih trase se voda prosto pretaka preko površine ceste do obcestnih jarkov, ki so zaraščeni in ne omogočajo pravilnega pretoka vode zato je potrebno  jarke nadomestiti  muldami, ki jih razbremenimo z obstoječimi peskolovi oz točkovnimi požiralniki.

    - Kjer je potrebno, se izvede odbojna varnostna ograja.

    - Postaviti je potrebno ustrezno prometno signalizacijo – nevarnost velikega vzpona: 27%.

    - Potrebno je sanirati obstoječe podporne zidove – vizualni izgled

  - Obstoječa razpoložljiva projektna dokumentacija

Upoštevati je potrebno lokacijske podatke in prostorski akt.

  - Smernice za izdelavo projekta

Projekt mora biti v skladu z pravilnikom o projektni dokumentaciji

- Splošni del

- Tehnični del

- risbe

  - Projektni pogoji in soglasja

Pridobiti je potrebno naslednje projektne pogoje in soglasja:

- Potrebno je urediti služnosti (uredi investitor)

  - Navedba predpisov

Projekt mora biti v skladu z zakonodajo, predpisi in tehničnimi specifikacijami:

- ZGO-1,

- ZUreP-1,

- ZPNačrt,

- Zakon o cestah,

- Zakon o pravilih cestnega prometa

- Pravilnik o projektiranju cest

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste

- Tehnične smernice za ceste

  - Tehnični pogoji za projektiranje

8.1 Obseg načrtovanih del

- Načrt ceste

8.3 Smernice za projektiranje

- Posnetek terena

- Načrt ceste

- Odvodnjavanje cestišča

- Podporni zidovi ali podporne pete (v kolikor je potrebno)

8.4 Planska doba

Predvidena planska doba ceste je 20 let (po ZGO-1)

8.5 Normalni prečni profil

- Širina asfaltnega vozišča: 2,5 m

- Širina povozne asfaltne mulde: 0,5 m

- Širina peščene bankine : 0,5 m

  - Zaključek

Izvedbeni načrt mora biti izdelan v skladu z projektno nalogo. Vse morebitne predloge oz spremembe morajo biti izdelane v skladu z navodili in soglasjem investitorja.

Izdelovalec:                                                                       Investitor:

Robert LENART, dipl.inž.grad.                                       Občina Laško