T E H N I Č N O    P O R O Č I L O

Projekt: 1547/13

Datum : november 2013

# SPLOŠNI PODATKI

  - Objekt

Rekonstrukcija JP 702551 Dremel-Mekše

  - Investitor

Občina Laško

Mestna ulica 2,

3270 Laško

  - Projektna naloga

JP 702551 je locirana v Zidanem most, v ko Širje. Le ta se na navezuje na državno cesto G1, odsek 0330 Rimske toplice – Zidani most in sicer desno nad državno cesto, kjer je priključek tudi primerno urejen v asfaltni obliki. Odsek je del javne poti  JP 702551 od drugega kišnega priključka desno do vrha obravnavanega odseka -  do stanovanjska bivalnega objekta Mekše oz od stacionaže 75 m do 145 m. Obravnavani odsek je delno v dotrajani asfaltni prevleki, večji del pa je v makedamski obliki, ki je erozirana od večjih padavinskih nalivov. Odsek je zelo strm, vzdolžni naklon znaša   znaša od  25 % do 28%. Prečno je JP prav tako v zelo strmem terenu - obravnavani odsek je v kotanji, kjer so robovi brežine delno zaščiteni z betonskimi škarpami in kamnitimi oblogami.

Obravnavana javna pot je na obravnavanem odseku stabilna, vendar na nekaterih mestih dotrajana in poškodovana. Odvodnjavanje na odseku lokalne ceste poteka preko prepustov oz linijskih požiralnikov, ki so dotrajani in ne omogočajo pravilno odvodnjavanje iz cestišča in  zalednih brežin. Na nekaterih predelih trase se voda prosto pretaka preko površine ceste do obcestnih jarkov, ki so zaraščeni in ne omogočajo pravilnega pretoka vode .

Vzdolžni naklon je zelo kritičen, saj presega dovoljenih 12%, vendar pa javne poti, ki vodi do bivalnega objekta ni mogoče umestiti v prostor z boljšimi cestno-prometnimi pogoji oz ne bi bilo ekonomsko opravičeno.

Prav tako je prečni naklon zelo strm iz vsake strani in je širina vozišča zelo ozka. Z razširitvijo, bi bilo potrebno izvesti dodatne ukrepe za preprečitev plazov, kar pa ne bi bilo ekonomsko opravičeno.

Glede na to, da je JP kot dostopna cesta do bivalnega objekta oz gre za maloprometno cesto, saj znaša PLDP < 500 vozil, oz dejansko cca 10 vozil na dan, je potrebno zagotoviti le prevoznost ceste z ukrepi, ki so ekonomsko opravičeni.

    - Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo JP 702551 in sicer za zadnji del odseka JP.

    - Cesta se predvidi v asfaltni obliki širine 2,50 m:  2,5m vozišče + 0,50 m povozna asfaltna mulda ali betonski robnik + 0,50 m peščena bankina.

    - Odvodnjavanje na odseku javne poti poteka preko prepustov, ki se ohranijo, zamenjati pa je potrebno pokrove revizijskih jaškov in linijske požiralnike.

    - Na nekaterih predelih trase se voda prosto pretaka preko površine ceste do obcestnih jarkov, ki so zaraščeni in ne omogočajo pravilnega pretoka vode zato je potrebno  jarke nadomestiti  muldami, ki jih razbremenimo z obstoječimi peskolovi oz točkovnimi požiralniki.

    - Kjer je potrebno, se izvede odbojna varnostna ograja.

    - Postaviti je potrebno ustrezno prometno signalizacijo – nevarnost velikega vzpona: 27%.

    - Potrebno je sanirati obstoječe podporne zidove – vizualni izgled

  - Projektne osnove

Vrsta in pomen ceste

Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta občinska (javna pot) oz dostopna cesta , ki vodi do bivalnega objekta.

Obstoječe razmere

Obravnavani odsek je delno v dotrajani asfaltni prevleki, večji del pa je v makedamski obliki, ki je erozirana od večjih padavinskih nalivov. Odsek je zelo strm, vzdolžni naklon znaša   znaša od  25 % do 28%. Prečno je JP prav tako v zelo strmem terenu - obravnavani odsek je v kotanji, kjer so robovi brežine delno zaščiteni z betonskimi škarpami in kamnitimi oblogami.

Obravnavana javna pot je na obravnavanem odseku stabilna, vendar na nekaterih mestih dotrajana in poškodovana. Odvodnjavanje na odseku lokalne ceste poteka preko prepustov oz linijskih požiralnikov, ki so dotrajani in ne omogočajo pravilno odvodnjavanje iz cestišča in  zalednih brežin. Na nekaterih predelih trase se voda prosto pretaka preko površine ceste do obcestnih jarkov, ki so zaraščeni in ne omogočajo pravilnega pretoka vode .

Geodetske podlage

Za predmetni odsek ceste je pridobljen na Geodetski upravi RS zemljiški kataster parcelnih mej in številk v digitalni obliki. Izdelan je geodetski posnetek brez certifikata. Višine v projektu so absolutne.

Vodnogospodarski pogoji in ureditve

Sam poseg zajema določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju.

Geologija in geomehanika

Celotna trasa poteka po pobočjih, kjer je v večini konglomerat, lapor, pesek, peščenjak, glina in ploščati apnenec.

# TEHNIČNI OPIS TRASE

  - Vrsta objekta

Inženirski objekt: javna pot 702551

  - Tehnični podatki

Kategorija ceste: 	javna pot

Vrsta terena:	hribovit

Računska hitrost:	Vr = 30 km/h

  - Prometna oprema in signalizacija

Prometna signalizacija

Obstoječa vertikalna signalizacija se ohrani. Obstoječe znake je potrebno le premakniti na rob z min. odmikom roba znaka od roba za 30 cm.

Dopolni se vertikalna prometna signalizacija in sicer:

    - Znak za nevarnost: nevaren vzpon

  - Normalni profil

- berma                                             		1 x 0,25 =	0,25 m

- mulda/bankina levo				1 x 0,50 =	0,50 m

- vozni pas					1 x 3,00 = 	2,50 m

- bankina/mulda desno			1 x 0.50 =	0,50 m

- berma                                                  	1 x 0,25 =	0,25 m

-----------------------------

SKUPAJ:			            	           		  4,00 m

  - Os ceste

Na celotni trasi os ceste ne presega minimalni dovoljen radij

Dolžina osi ceste znaša 71 m

  - Vzponi in padci

Minimalni vzdolžni naklon znaša:

Os : min -25,0% in max 27%.

Nakloni presegajo dovoljene parametre, vendar jih zaradi prostorske omejitve, lastništva in ekonomskega vidika ni mogoče zmanjšati.

  - Prečni naklon vozišča

Po celotni trasi se izvedejo predpisani prečni nakloni v skladu z radiji, ki je omejen na  min. 2,5% in max. 5% glede na pričakovano hitrost. S temi nakloni je zagotovljeno površinsko odvodnjavanje vode iz cestišča.

  - Širine in dolžine pasov

Širina voznega pasu je 1 x 2,50 m + 0,5 m mulda + 0,5 m bankina.

  - Konstrukcija spodnjega ustroja

Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V večinskem delu trase niveleta sledi sedanjemu vozišču zato večjih posegov v spodnji ustroj ni. Kategorije terena so ocenjena na osnovi geološke karte in geomehanskih raziskav.V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira  do zbitosti  min = 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenaži.

Izkopani material v izkopu se lahko uporabi za nasipe z komprimiranjem. Širitev nasipa je potrebno izvesti z obveznim stopničenjem v utrjeni del nasipa ceste. Nasipna brežina se izvede v naklonu 1 : 1,5, vkopna brežina pa v naklonu 1,5 : 1.

  - Konstrukcija zgornjega ustroja

Večinoma  niveleta sledi sedanjemu vozišču, nižajo in višajo se samo posamezne vzpetine na krajši razdalji. Obstoječi tlak se v večini odstrani, kjer je nivo nove nivelete višji od 40,00 cm napram trenutnemu nivoju, se tampon samo dosuje, sicer ga je potrebno izkopati, poglobiti teren in zasuti z novim tamponom. V kolikor izkopani tampon zadostuje tehničnim zahtevam, se lahko le ta uporabi za nasip. Debelina tampona ne sme biti tanjša od 40 cm in se izvede z drobljencem debeline 0-32 mm. Kjer je nivo vozišča napram obstoječemu višji od 40 cm je potrebno vgraditi zmrzlinsko odporni material pod tamponom v debelini 20 cm z drobljencem debeline 0-150 cm.

Vozišče se izvede z enoslojno asfaltno prevleko v debelini 7 cm. Mulda širine 0,5 m je povozna  debeline 7 cm in se izvede skupaj z voziščem. Na nasprotni strani mulde ob vozišču se izvede peščena bankina v širini 0,5 m.. Nosilnost vozišča po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom mora doseči vsaj 80,00 MPa. Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot:

- izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo terena ter izvedba zaobljenih robov brežin

- z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito površin

Širitev nasipa je potrebno izvesti z obveznim stopničenjem v utrjeni del nasipa ceste. Nasipna brežina se izvede v naklonu 1 : 1,5 vkopna brežina pa v naklonu 1,5 : 1.

SESTAVA:

    - AC 16    surf B 70/100 A4, deb 7 cm

    - 40 cm - tampon D 32

    - 20 cm zmrzlinsko odporen material – ZOM D 150

  - Odvodnjavanje

Na celotni trasi zagotovimo odvodnjavanje z vozišča z minimalnim prečnim sklonom v asfaltno muldo, oz ob betonski robnik naprej preko obstoječega cevnega cestnega prepusta.

Vsi obstoječi cevni prepusti se ohranijo.

Vse cevi morajo biti položene na globini min 50 cm, merjene med zgornjim robom cevi in terenom. Primerno tej globini morajo biti prilagojeni vsi revizijski jaški. Mesto cevnih prepustov je razvidno iz situacije.

Obstoječe linijske požiralnike je potrebno zamenjati z novimi z rešetko in sicer nosilnosti razreda B – za osebni promet.

Po celotnem delu trase vozišča se izvede pod asfaltno muldo plitva drenaža fi 100 mm.

  - Objekti:

Jeklena varnostna ograja – JVO
Zaradi nevarnosti zdrsa motornih vozil po brežini na levi in desni strani cestišča, je potrebno izvesti varovalno odbojno ograjo JVO,  ki jo zabijemo v teren do raščenih tal. Odbojna ograja ne sme biti višja od 75 cm nad nivojem vozišča ter oddaljena za 50 cm od roba vozišča. Začetni del se izvede z poševno zaključnico, končni pa s polkrožnim zaključkom gledano od zgoraj na dol.

  - Razsvetljava

Javna razsvetljava  zaradi majhne PLDP  ni potrebna.

  - Hortikultura

Ker cesto vodimo povsem po obstoječi trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe.

Nasipne in ukopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene.

Vsi ostali ukrepi so predmet odločitve investitorja.

- TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo     		      humuziranja.

Obstoječi tamponski material iz območij, ki ga je zaradi znižanja nivelete potrebno

izkopati in se bo kasneje  uporabil kot izboljšava tem.tal, se odpelje v začasno 	                  deponijo  v bližini trase.

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo.

Deponije materiala se določajo skupaj oziroma s soglasjem občine, krajevnih institucij in nadzora.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih  in nasipnih brežin in za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolžan dela v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim možnostim oz. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v območju komunalnih vodov se izvajajo ročno v prisotnosti komunalnih upravljavcev .

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki so predpisani z Splošnimi in Posebnimi pogoji in geološko – geomehanskim poročilom.

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.

- UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Dela se bodo izvajala pod prometom. Možne bodo polne  zapore ceste,  ki bodo opremljene z prometnimi znaki.

Načrt ureditve prometa med gradnjo pripravi izvajalec gradbenih del.

- POSEG NA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE

Za potrebe pridobivanja odkupov zemljišč smo izdelali katastrsko situacijo iz katere je razvidno, v katere parcele cestni svet posega.

k.o.o Širje – 1860, p.š. 961/16

# PREDRAČUNSKA VREDNOST

Predračunska vrednost investicije znaša  predvidoma 15.000,00 € skupaj z DDV.

Sestavil:

Lenart Robert, d.i.g.