E.	POPIS DEL NN VOD

1.	Nizkonapetostno električno omrežje

1.1	Material

| Št. | Materiala | EM | Kol. | Cena |  | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2 | m | 185,00 |  |  |  |
| 2. | Kabel E-AY2Y-J 4x70+1,5 mm2 | m | 10,00 |  |  |  |
| 3. | Kabel E-AY2Y-J 4x35+1,5 mm2 | m | 90,00 |  |  |  |
| 4. | Kabel PP00-Y 5x6 mm2 | m | 38,00 |  |  |  |
| 5. | Kabel čevelj Al-Cu 150 mm2 | kom | 8,00 |  |  |  |
| 6. | Kabel glava EPKT 0047 | kom | 4,00 |  |  |  |
| 7. | Kabelska spojka Raychem | kom | 2,00 |  |  |  |
| 8. | Vezni tulci Al 35 mm2 | kom | 8,00 |  |  |  |
| 9. | Varovalno podnožje NH00 160/185 | kom | 3,00 |  |  |  |
| 10. | Varovalni vložek NVII 63 A | kom | 3,00 |  |  |  |
| 11. | Varovalni vložek NV00 35 A | kom | 6,00 |  |  |  |
| 12. | Varovalni vložek NV00 35 A | kom | 3,00 |  |  |  |
| 13. | Alkaten cev fi 110 mm | m | 107,00 |  |  |  |
| 14. | Spojka za alkaten cev fi 110 mm | kom | 15,00 |  |  |  |
| 15. | Vrv Al-Fe 35 mm2 | kg | 10,00 |  |  |  |
| 16. | Beton MB 15 | m3 | 8,00 |  |  |  |
| 17. | Opozorilni trak | kg | 4,50 |  |  |  |
| 18. | Omarica AF-K5_1080_320 | kom | 1,00 |  |  |  |
| 19. | Oprema omarice AF-K5_1080_320 | kom | 1,00 |  |  |  |
| 20. | Temelj omarice AF-K5 | kom | 1,00 |  |  |  |
| 21. | Pocinkani valjanec 25x4 mm | kg | 78,00 |  |  |  |
| 22. | Križna sponka GR-PR-UK | kom | 2,00 |  |  |  |
| 23. | Vodnik P/F-Y 16mm2 | m | 3,00 |  |  |  |
| 24. | Kabel čevelj Cu 16 mm2 | kom | 2,00 |  |  |  |
| 25. | Ključavnica EC | kom | 1,00 |  |  |  |
| 26. | Drobni material |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ EUR: |  |  |  |  |  |  |

1.2	Delo

| Št. | Delo | EM | Kol. | Cena |  | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izkop in zasip jarka za kabel IV ktg | m | 290,00 |  |  |  |
| 2. | Izkop jame za omarico | m3 | 0,50 |  |  |  |
| 3. | Postavitev temelja omarice | kom | 1,00 |  |  |  |
| 4. | Montaža omarice na tamelj | kom | 1,00 |  |  |  |
| 5. | Montaža opreme v omarico | kom | 1,00 |  |  |  |
| 6. | Izdelava kabelske spojke 35 | kom | 3,00 |  |  |  |
| 7. | Polaganje in obbetoniranje alkaten cevi | m | 107,00 |  |  |  |
| 8. | Uvlečenje vlečne vrvi v cevi | m | 107,00 |  |  |  |
| 9. | Polaganje KB Al 150 mm2 v cevi | m | 67,00 |  |  |  |
| 10. | Polaganje KB Al 150 mm2 v zemljo | m | 130,00 |  |  |  |
| 11. | Polaganje KB Al 70 mm2 v cevi | m | 40,00 |  |  |  |
| 12. | Polaganje KB Al 70 mm2 v zemljo | m | 50,00 |  |  |  |
| 13. | Polaganje KB Al 35 mm2 v zemljo | m | 8,00 |  |  |  |
| 14. | Polaganje KB Al 6 mm2 v zemljo | m | 25,00 |  |  |  |
| 15. | Polaganje opozorilnega traku | m | 290,00 |  |  |  |
| 16. | Polaganje pocinkanega valjanca | m | 78,00 |  |  |  |
| 17. | Montaža varovalnega podnožja v TP | kom | 1,00 |  |  |  |
| 18. | Vpeljava kabla v TP in omarico | grn | 5,00 |  |  |  |
| 19. | Izdelava kabel končnika 150 mm2 | kom | 2,00 |  |  |  |
| 20. | Izdelava kabel končnika 70 mm2 | kom | 1,00 |  |  |  |
| 21. | Izdelava kabel končnika 35 mm2 | kom | 1,00 |  |  |  |
| 22. | Izdelava lokov | kom | 20,00 |  |  |  |
| 23. | Montaža ključavnice EC | kom | 1,00 |  |  |  |
| 24. | Demontaža obstoječega NN omrežja | m | 150,00 |  |  |  |
| 25. | Demontaža lesenih drogov | kom | 5,00 |  |  |  |
| 26. | Demontaža sidra za drog | kom | 2,00 |  |  |  |
| 27. | Demontaža obstoječega omrežja JR | m | 150,00 |  |  |  |
| 28. | Demontaža svetilk JR | kom | 3,00 |  |  |  |
| 29. | Geodetski posnetek kabla | m | 360,00 |  |  |  |
| 30. | Odklopi in priklopi |  |  |  |  |  |
| 31. | Meritev ozemljitev |  |  |  |  |  |
| 32. | Meritev izolacije |  |  |  |  |  |
| 33. | Meritev zaščite |  |  |  |  |  |
| 34. | Nadzor elektrodistribucije |  |  |  |  |  |
| 35. | Izdelava PID |  |  |  |  |  |
| 36. | Ostala manjša dela |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ EUR: |  |  |  |  |  |  |

1.3	Prevoz

| Št. | Prevozi | EM | Kol. |  |  | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prevoz delavcev | km | 80,00 |  |  |  |
| 2. | Prevoz betona | km | 30,00 |  |  |  |
| 3. | Prevoz alkaten cevi | km | 15,00 |  |  |  |
| 4. | Prevoz materiala | km | 15,00 |  |  |  |
| 5. | Uporaba Muler prikolice | ur | 8,00 |  |  |  |
| 6. | Prevoz tehniškega osebja | km | 50,00 |  |  |  |
| SKUPAJ EUR: |  |  |  |  |  |  |

Rekapitulacija  NN vod

| MATERIAL |  |
| --- | --- |

| DELO |  |
| --- | --- |

| PREVOZI |  |
| --- | --- |

| SKUPAJ BREZ DDV |  |
| --- | --- |