T E H N I Č N O    P O R O Č I L O

Projekt: 1494/12

Datum : maj 2012

# SPLOŠNI PODATKI

  - Objekt

Obnova JP 702590 Petek - Auflič

  - Investitor

  - Projektna naloga

Potrebno je izdelati projekt za rekonstrukcijo ceste oz JP 702590 Petek-Auflič. Predmet obdelave je rekonstrukcija javne poti oz dovozne ceste do stanovanjskih objektov v Rimskih toplicah. Cesta se obdela od priključka na državno cesto R1-Hrastnik-Šmarjeta, na  stacionaži km 0+615 in vse do dvorišča individualne hiše.

Predlog rešitve:

širina asfaltnega vozišča je predvidena 2,5 m

- mulda oz. koritnica širine 0,5 m

- bankina širine 0,5 m

- računska hitrost 40 km/h

- izvedejo se asfaltne mulde oz koritnice

- potrebno je urediti odvodnjavanje cestišča

- meja obdelave / meja z državno cesto

  - Projektne osnove

Vrsta in pomen ceste

Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta občinska javna pot, obravnavana kot dostopna cesta.

Obstoječe stanje

Obstoječa trasa je v makadamski obliki, širine 3,0 - 3,5 m, delno utrjena. Trasa ceste se začne od priključka na regionalno cesto 1. Reda R1-Hrastnik-Šmarjeta, na  stacionaži km 0+615. Na začetku prečkamo obstoječi prepust potoka Ična, kjer  je naklon vzdolžne nivelete dokaj raven 3-4%, nato pa se začne strmo dvigati, zelo izrazito v drugi polovici kjer je tudi prečni naklon  terena zelo strm. Na koncu obravnavane trase se teren vzdolžno vzravna oz preide na dvorišče individulne hiše.

Odvodnjavanje je delno urejeno z prečnimi dražniki.

Geodetske podlage

Za predmetni odsek ceste je izveden posnetek terena s strani projektanta

Vodnogospodarski pogoji in ureditve

Z izgradnjo razširitve se odtočne razmere na širšem območju ob glavni cesti bistveno ne spremenijo. Sam poseg zajema določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju.

Geologija in geomehanika

Na videz je teren stabilen, v večini kamnit, brez vidnih plazov. Med gradnjo je obvezna prisotnost geomehanika.

# TEHNIČNI OPIS TRASE

  - Vrsta objekta

Gradbeno inženirki objekt; rekonstrukcija ceste

  - Tehnični podatki

Kategorija ceste: 	javna pot - dostopna cesta

Vrsta terena:	gričevnat

Računska hitrost:	Vr= 40 km/h

  - Normalni profil

normalni prečni profil ceste

- berma				2 x 0,25 =	0,50 m

- mulda levo				1 x 0,50 = 	0,50 m

- vozni pas				1 x 2,50 = 	2,50 m

- bankina desno			1 x 0,50 = 	0,50 m

--------------------------

SKUPAJ:			    			4,00 m

  - Os ceste

Dolžina predvidene rekonstrukcije ceste znaša 384 m.

Os priključne ceste se priključi na obstoječo regionalno cesto 1. Reda, kjer je križišče že obdelano s primernimi radiji in prometno signalizacijo. Na celotni trasi os ceste ponekod presega minimalni dovoljen radij, zato so potrebne razširitve. Os ceste se napram obstoječi v večini pomakne proti vkopni brežini zaradi dviga nivelete.

  - Priključni radiji

Samo križišče se ne obdeluje, radiji so primerni.  Priključki k individualnim hišam in na polja se prilagodijo obstoječim zavijalnim krivuljam.

  - Skloni

Prečni skloni vozišča so odvisni od vrednosti horizontalnih elementov trase in sicer min  prečni sklon znaša 2,5 % max pa 5 %.

V območju priključka se izvede vijačenje vozišča. Vzdolžni naklon občinske ceste presega 12 %, in sicer največji znaša 22,0 %, vendar zaradi konfiguracije terena in ekonomskega vidika naklona ni možno oz. smiselno zmanjševati. Prečni sklon priključne ceste je prilagojen obstoječi cesti. Na priključni cesti se višina nivelete prilagodi višinam obstoječega vozišča. Vertikalni radiji konkavnih in konveksnih zaokrožitev ne presegajo minimalnih zahtev.

  - Širine in dolžine pasov

Širina voznih pasov na obravnavani cesti znaša 2,5 m na celotni trasi.	 Predviden je pas mulde in bankine v širini 0,5 m. Dolžina ceste znaša 384 m.

  - Preglednost priključka

Preglednost priključkov je zagotovljena.

  - Konstrukcija spodnjega ustroja

Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V večinskem delu trase niveleta sledi sedanjemu vozišču zato večjih posegov v spodnji ustroj ni. Kategorije terena so ocenjena na osnovi geološke karte.V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira  do zbitosti Me min = 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenaži. Kjer je cesta v nasipu se temeljenje nasipne brežine izvede s stopničastimi zaseki do raščenih tal. Nasipi na območju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm. Naklon spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenaži.

  - Zgornji ustroj

Večinoma  niveleta sledi sedanjemu vozišču, nižajo se samo posamezne vzpetine na krajši razdalji  – obstoječi tlak se v večini odstrani, kjer je nivo nove nivelete višji od 30,00 cm napram trenutnemu nivoju, se tampon samo dosuje, sicer ga je potrebno izkopati, poglobiti teren in zasuti z novim tamponom. V kolikor izkopani tampon zadostuje tehničnim zahtevam, se lahko le ta ponovno uporabi za nasip. Debelina tampona ne sme biti tanjša od 35 cm. Tampon se izvede z lomljencem debeline 0-32 mm. Kjer je nivo vozišča napram obstoječemu višji od 40 cm je potrebno vgraditi zmrzlinsko odporni material pod tamponom v debelini do 25 cm z drobljencem debeline 0-64 cm. Vozišče se izvede z enoplastno asfaltno prevleko v debelini 6 cm. Mulda širine 0,5 m na  desni strani vozišča  je povozna  debeline 6 cm in se izvede skupaj z voziščem. Na nasprotni strani mulde ob vozišču se izvede peščena bankina v širini 0,5 m. Nosilnost vozišča po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom mora doseči vsaj 100,00 MPa.

Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot:

- izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo terena ter izvedba zaobljenih robov brežin

- z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito površin

Začasne deponije odkopa v jarkih morajo biti oddaljene vsaj 2,00 m od struge.

Širitev nasipa je potrebno izvesti z obveznim stopničenjem v utrjeni del nasipa ceste. Nasipna brežina se izvede v naklonu 1 : 1,5, ukopna brežina pa v naklonu 2 : 1.

Sestava zgornjega ustroja:

    - 6 cm - asfalt AC surf 16 B70/100 A4

    - 30 cm – tampon lomljenec D 32

    - 10 cm - GP zmrzlinsko odporen kamnit nasip-greda

  - Odvodnjavanje

Na celotni trasi zagotovimo odvodnjavanje z vozišča z minimalnim prečnim sklonom v asfaltno muldo oz LTŽ cestni požiralnik, ki se razbremeni z vtočnimi revizijskimi jaški in odvodom vode po PVC ceveh v naslednji jašek in preko cevnega cestnega prepusta v bližnji obstoječ revizijski jašek ali pa se meteorna voda odvaja preko muld v jaške in direktno preko cevnih prepustov v bližnji jarek oz brežino. Pri iztokih je potrebno izdelati iztočne mulde kamen – beton. Celotna trasa vozišča se izvede z drenažo. Ker je celotno področje vodoprepustno ni pričakovati večjih vpadov meteorne vode iz hribin na cestišče.

Iztoki se izvedejo z iztočnimi glavami in iztočnimi muldami kamen – beton.

  - Razsvetljava

Zunanja razsvetljava  cestišča zaradi majhne obremenjenosti ni potrebna.

  - Hortikultura

Ker cesto vodimo povsem po obstoječi trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe.

Nasipne in ukopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi

ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so

predmet odločitve investitorja.

  - Priključki

Vsi priključki se morajo višinsko in tehnično uskladiti z obstoječo niveleto novega vozišča in odcepov.

Priključek na državno cesto se ne obdeluje, obstoječ priključek pravokoten na državno cesto, primernih radiev, primernega sklona, zadostne preglednosti (s pomočjo obstoječega ogledala). Odvodnjavanje se tik pred priključkom iz mulde odvaja v bližnji potok Ična, tako da meteorna voda ne more zatekati na državno cesto.

  - Objekti

Varnostna jeklena odbojna ograja

Ob večjih zunanjih ovinkih ter zelo strmih nasipnih brežinah se na nasipni brežini postavijo jeklene odbojne ograje. Le te se zabijejo do raščenih tal.

Odbojna ograja je višine 75 cm nad nivojem vozišča ter oddaljena za 50 cm od roba vozišča.

Kamniti odprti vtoki

Odprti vtoki in iztoki se izvedejo z igradnjo sistema kamen-beton z zafugiranjem stikov in dobetoniranjem AB venca na višino nivelete z vogalno armirana z armaturo Ø 12, ter stremeni Ø 8/20 cm.

  - Prometna ureditev

Prometna ureditev se ne spremeni, oz se ohrani obstoječa.

  - Pripravljalna in zaključna dela

Dele morebitnih rušenih skal je potrebno zdrobiti in zakopati ob nasipni brežini. Nasipne brežine se humuzirajo in po potrebi zasadijo z grmovnicami.

Odvečna izkopana zemljina se odpelje na bližnjo trajno deponijo, ki jo določi investitor.

- TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo     		      humuziranja.

Obstoječi tamponski material iz območij, ki ga je zaradi znižanja nivelete potrebno

izkopati in se bo kasneje  uporabil kot zasip, se odpelje v začasno 	                  deponijo  v bližini trase.

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo.

Deponije materiala se določajo skupaj oziroma s soglasjem občine, krajevnih institucij in nadzora.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih  in nasipnih brežin in za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolžan dela v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim možnostim oz. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v območju komunalnih vodov se izvajajo ročno v prisotnosti komunalnih upravljavcev .

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki so predpisani.

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.

- UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Dela se bodo izvajala pod prometom. Možne bodo samo delne polovične zapore ceste,  ki bodo upravljane z prometno signalizacijo.

Načrt ureditve prometa med gradnjo pripravi izvajalec gradbenih del.

- POSEG NA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE

Za potrebe pridobivanja odkupov zemljišč je izdelana katastrska situacija iz katere je razvidno, v katere parcele cestni svet posega.

Seveda je red prikazane natančnosti katastrske situacije v mejah, kot jih dopušča razpoložljivi kartni material.

# PREDRAČUNSKA VREDNOST